Введение

Генеральный план Двубратского сельского поселения разработан ООО «Проектный институт территориального планирования» в соответствии с Градостроительным  кодексом  Российской  Федерации.

Территориальное планирование Двубратского сельского поселения осуществляется посредством разработки и утверждения его генерального плана, который подлежит согласованию и утверждению в порядке, установленном статьей  24  Градостроительного  кодекса.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории Двубратского сельского поселения и населенного пункта – поселка Двубратский , при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных  ресурсов  в  интересах  настоящего  и  будущего  поколений.

- Генеральный план является градостроительным документом, обосновывающим: социально-экономическую модель развития  поселения, долгосрочных перспектив планировочной организации территорий, установление функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми  условиями  использования  территорий.

- Необходимость разработки новой градостроительной документации Двубратского сельского поселения  возникла в связи с введением в действие нового Градостроительного кодекса Российской Федерации в связи с изменениями, произошедшими в последние годы, изменениями в градостроительной политике,  нормативных требований  санитарных  и  градостроительных  норм  и  правил, в социально-экономических условиях развития страны в целом,  в связи с вступлением в силу рыночных отношений.

Основанием для проектирования послужили следующие документы и материалы:

-протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе  на право заключения муниципального контракта на оказание услуг по разработке генерального плана Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района с решением о размещении заказа в ООО «Проектный институт территориального развития»  от 11 июля  2008 года;

-санитарное задание и.о. начальника ТО Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском районах от 27.03.2009 г,  № 31/61;

-исходные данные, предоставленные администрациями муниципальных образований Усть-Лабинский район и Двубратское сельское поселение и районными организациями (представлены в томе «Исходные данные и материалы согласований» настоящего проекта);

- технические условия соответствующих служб района и края.

Генеральный план в современных условиях является регулятивным документом территориального планирования муниципального уровня.

Положения о территориальном планировании, содержащиеся в разработанном  проекте генеральных планов станицы и хуторов включают в себя:

-цели и задачи территориального планирования;

-перечень мероприятий по территориальному планированию и указание последовательности  их  выполнения.

Основными задачами, нашедшими решение в данном проекте, являются:

-функциональное зонирование территории (планируемые границы функциональных зон);

-отображение зон, планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

-границы населенного пункта и поселения.

Основные положения территориального планирования решаются с учетом анализа существующего использования территории населенных пунктов, границ территорий объектов культурного наследия, границ с особыми условиями использования территории, границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Для обоснования принятых решений в составе проекта выполнен анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования крупных производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилищного фонда, предприятий культурно-бытового обслуживания. Анализ показал наличие процесса реструктуризации в промышленности и обслуживании, развитии предпринимательства, малого бизнеса, особенно в строительстве и транспорте. Выявлены территориальные ресурсы для развития поселка, прослежены демографические процессы увеличения населения за счет внешней миграции.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и  сельских  поселений»;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

В  разработке  генплана  принимали  участие:

-комитет по архитектуре и градостроительству Краснодарского края;

-администрация Усть-Лабинского района и администрация Двубратского сельского поселения;

-управление по архитектуре и градостроительству Усть-Лабинского района;

-комитет по земельным ресурсам и землеустройству Усть-Лабинского района;

Графические материалы разработаны на топографической съемке М 1: 5000 в составе проекта «Генеральный план Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполненной, Федеральным государственным унитарным предприятием «Госземкадастрсъемка»- ВИСХАГИ.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов, рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Проект  генерального  плана  выполнен  на срок:

первая  очередь строительства            -   2019 год;

расчетный  срок генерального  плана -   2029 год;

долгосрочная  перспектива              - до  2044 года.

1.   Цели  и  задачи  территориального  планирования

  - Цели  территориального  планирования

Цели и задачи территориального планирования строго ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ и повышения рейтинга территории среди субъектов Российской Федерации.

Стратегия территориального развития, в том числе градостроительная, имеет целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательной составляющей:

Экономическая цель достигается решением следующих задач:

- усилением инновационной составляющей экономики;

- модернизацией производства;

- углублением специализации (профиля) экономики регионов и городов в общественно-территориальном и международном разделении труда; совершенствованием отраслевой структуры экономики;

- обеспечением комплексного развития производства и социальной сферы;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

Стратегическая социальная цель заключается в развитии человеческого потенциала, обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с улучшением застройки и планировки населенных пунктов и поселений, рациональной прокладкой коммуникаций и инфраструктурным обустройством дорог, охраной и улучшением окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения») сохранением и регенерацией населенных пунктов, памятников архитектуры и ценных природных образований, улучшением архитектуры сооружений, созданием градостроительных ансамблей, повышением уровня благоустройства (озеленение, обводнение, вертикальная планировка, улучшение ландшафтной архитектуры и малых архитектурных форм), инженерной защитой поселений и коммуникаций от опасных природных и природно-техногенных процессов.

Стратегическая цель природопользования достигается рационализацией и комплексным использованием земельных, водных, лесных и минерально - сырьевых ресурсов. Земельный и водный факторы, в условиях возрастающей их дефицитности, выдвинулись важнейшими естественными ограничениями социально-экономического развития; природное окружение населенных пунктов становится решающим для рекреации его населения; без этого уже нельзя обеспечить воспроизводство  рабочей  силы  и  здоровье  жителей  урбанизированных  районов.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального  плана  Двубратского  сельского  поселения  являются:

  - обеспечение средствами территориального планирования целостности планировочного  образования;

  - выработка рациональных решений по функциональному зонированию территории и создание условий для проведения градостроительного зонирования, содействующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала территории с учетом опережающего развития инженерной  и  транспортной  инфраструктуры;

  - определение необходимых исходных условий развития хозяйственной  деятельности за счет совершенствования территориальной организации территории, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования, способными  привлечь  инвестиции  в  свое  развитие.

Решения  генерального  плана  основываются  на  следующих  принципах:

  - наращивания ресурсного потенциала в сельском хозяйстве, развития перерабатывающей  промышленности;

  - обеспечения сохранности природного комплекса территории, ее природно-географических особенностей, а также памятников археологии и культуры;

  - устойчивого развития территории за счет рационального природопользования и охраны природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

  - соблюдения последовательности действий по территориальному планированию, организации рациональной планировочной структуры, функционального и последующего градостроительного зонирования с учетом опережающего развития систем коммунальной инфраструктуры для снижения уровня  антропогенных  нагрузок  на  природную  среду.

  - рационального размещения объектов капитального строительства местного  значения,  в  том  числе:

  - объектов электро- и газоснабжения в границах рассматриваемой территории;

  - автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных и  инженерных  сооружений;

  - иных объектов, размещение которых необходимо для осуществления полномочий  органов  местного  самоуправления.

  - Задачи  территориального  планирования

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих  задач:

- Разработки оптимальной функционально-планировочной структуры территории Двубратского сельского поселения, создающей предпосылки для его гармоничного  и  устойчивого  развития.

- Определения системы параметров развития территории, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику  градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и лечебно-оздоровительных компонентов.

- Подготовки перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности муниципального образования при условии сохранения окружающей природной среды и создания соответствующей нормативно-правовой базы инвестиционно-строительной деятельности.

На генеральном плане отображены существующие и планируемые границы населенного пункта – Двубратского сельского поселения; границы территорий объектов культурного наследия; границы зон с особыми условиями использования территорий; границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства. Выделены особо охраняемые природные территории, курортно-рекреационные зоны, водоохранные зоны, инвестиционные площадки, трассы транспортных и инженерных коммуникаций регионального  и  муниципального  значения.

Генеральный план содержит проектные предложения по общей планировочной организации территории, совершенствованию планировочной структуры, а  также  включает  в  себя  вопросы:

- функционального зонирования территории;

- совершенствования системы расселения;

- культурно-бытового обслуживания;

- размещения головных инженерных сооружений и магистральных коммуникаций;

- мероприятия по охране окружающей среды и охране памятников истории и культуры;

- мероприятия по гражданской обороне  и  чрезвычайным  ситуациям.

Задачи пространственного развития:

- дальнейшее закрепление и развитие функциональных зон пространственного развития территории с обозначением границ использования земель различного назначения;

- закрепление и развитие планировочного каркаса территории;

- создание правовой основы земельных отношений и застройки территории населенного пункта, разработка и мониторинг градостроительной документации;

- создание системы особо охраняемых объектов как основы правового регулирования земельных отношений и экологического каркаса;

- развитие структуры обслуживания жителей населенных пунктов, повышение уровня жизни;

- развитие инженерного обеспечения территории;

- развитие транспортной инфраструктуры направлено на поддержание и развитие основных внутренних и внешних транспортных потоков;

- определение зон строительства объектов регионального и местного значения.

Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства:

- приоритетное развитие основных отраслей экономики района - сельскохозяйственного производства, строительства, переработки;

- осуществление комплекса мероприятий по повышению инвестиционного потенциала и уменьшению инвестиционного риска с целью повышения инвестиционной привлекательности территории;

- на средне- и долгосрочную перспективы необходимо разработать и осуществить систему мероприятий по улучшению состояния инженерной и транспортной инфраструктур, в частности, дорожно-транспортной и систем водоснабжения и канализации;

- модернизация и реконструкция существующих электрических станций и электросетей и строительство новых линий;

- развитие строительной индустрии на базе существующих источников сырья;

В сельском хозяйстве, опираясь на природно-ресурсный и трудовой потенциал, а также уже созданную ранее инфраструктуру, необходимо осуществить целый ряд радикальных мероприятий, в том числе, которых выделяются следующие:

- внедрение ресурсосберегающих экологически чистых технологий возделывания сельскохозяйственных культур;

- реконструкция, техническое и технологическое обновление действующих предприятий, создание и оптимизация новых мощностей по переработке сельскохозяйственной продукции и налаживание систем транспортировки и сбыта их продукции по каналам межрегиональных связей.

Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды:

- в течение проектного срока ликвидировать загрязнение водных объектов производственными стоками и неочищенными канализационными стоками, загрязненными ливневыми водами, сбросными водами сельскохозяйственных  предприятий;

- загрязнение атмосферы привести в соответствии с нормами природопользования.

- упорядочить обращение с отходами на существующих полигонах ТБО, ликвидировать несанкционированное размещение ТОПП на землях, представляющих  хозяйственную  или  рекреационную  ценность;

- снизить деградацию уникальных ландшафтов под  прессом  техногенной  нагрузки;

- предотвратить дальнейшую деградацию растительности и почвенного покрова степных ландшафтов, уничтожение плодородного слоя почвы (дегумификация, засоление, усиление воздушной и водной эрозии);

- восстановить функционирование системы мониторинга состояния окружающей  природной  среды.

Задачи по обеспечению сохранности объектов историко-культурного наследия:

- реставрация, ремонт, консервация памятников, благоустройство территории;

- учет специальных требований памятников и их охранных зон при проведении реконструктивных работ;

- разработка проектов зон охраны памятников и установление специальных режимов реконструкции в зонах, примыкающих к памятникам истории и культуры;

- создание на базе крупных комплексов памятников истории и культуры заказников, заповедников  и  других  охраняемых  территорий;

- развитие туризма с использованием памятников, как в качестве объектов показа, так и для размещения экспозиции, культурных, туристических и других  объектов;

- дальнейшее  изучение  историко-архитектурного  наследия  территории.

Генеральный план поселения

(основной чертёж)

2 листа

Генеральный план

(основной чертёж)

2 листа

2.  Перечень  мероприятий  по  территориальному  планированию

2.1.  Проектируемая  территориально-планировочная  организация

Двубратского  сельского  поселения

Сложившаяся планировочная структура Двубратского сельского поселения представляет собой один населенный пункт: поселок Двубратский, расположенный в южной части поселения.

Основная часть территории в границах муниципального образования представлена землями сельскохозяйственного назначения крестьянско-фермерских и крестьянских хозяйств, бригада растениеводства №5 - производство зерновых и технических (масличных) культур, животноводческий комплекс «Дружба» - производство зерновых,  технических (масличных и сахароносных) культур, откорм крупного рогатого скота, производство молока;

ООО «Строитель», ООО «Омега». В границах поселения на землях сельскохозяйственного назначения расположены фермы, полевые станы, бригады, на территории которых функционируют мастерские, крытые токи, зернохранилища, конторские здания, склады удобрений, стоянки сельскохозяйственной техники, сохраняемые проектом по прямому функциональному  назначению.

Разработанная данным проектом планировочная структура основана на принципах развития Двубратского сельского поселения:

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию рекреационного и социально-экономического потенциала поселения с учетом развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- определение необходимых исходных условий развития, прежде всего за счет увеличения площади земель, занимаемых главными конкурентоспособными видами использования;

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры населенных пунктов, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий.

Проектное  предложение  по  изменению  категории  земель

Двубратского  сельского  поселения

Проведя, комплексный анализ территории и выявив участки, пригодные под освоение, генеральным планом определены границы земель населенного пункта поселка Двубратский и других категорий земель.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта поселка Двубратский, будет производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее в таблице 1 приводится проектный баланс земель по категориям в процентном соотношении в сравнении с существующим положением.

Распределение  земель Двубратского

сельского  поселения  по  категориям.

Таблица 1

| Категория земель | Площадь земель |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение, га | % | на расчетный срок, га | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Общая площадь земель Двубратского сельского поселения в установленных границах, в т.ч. | 6826,66 | 100 | 6826,66 | 100 |
| 1.Земли населенного пункта всего, в т.ч. | 215,12 | 3,15 | 260,63 | 3,81 |
| п. Двубратский | 215,12 |  | 260,63 |  |
| 2. Земли сельскохозяйственного назначения, в т.ч. | 6360,22 | 93,17 | 6314,91 | 92,51 |
| 2.12. Крестьянские хозяйства, паи и земли прочих пользователей | 174,80 |  | 174,80 |  |
| 2.1. Фонд перераспределения | 6185,42 |  | 6140,11 |  |
| 3. Земли промышленности, транспорта, энергетики, связи и иного специального назначения | 251,32 | 3,68 | 251,32 | 3,68 |
| 4. Земли водного фонда | - |  | - |  |

Фрагмент ГП п.Двубратский 2ст

Фрагмент ГП п.Двубратский 2ст

Схема границ территорий и земель различных категорий 2ст.

Схема границ территорий и земель различных категорий 2ст.

2.1.1.  Проектируемая  территориально-планировочная         организация  населенного  пункта

В основу планировочного решения генерального плана Двубратского сельского поселения положена идея создания современного благоустроенного населенного пункта на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры населенного пункта, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

-совершенствование функционального зонирования;

-завершение формирования существующего общественного центра, создание  подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

-новое жилищное строительство с расселением более высокой плотностью застройки вокруг зон центров обслуживания;

-проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений поселка.

-совершенствование транспортной инфраструктуры, создание системы примыканий к категорированным дорогам внешней зоны;

-создание развитых многофункциональных компактно расположенных производственных зон поселка;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

-вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда по программе Краснодарского края «Жилище», предусматриваемый  на  расчетный  срок;

Завершение формирования  общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации, реконструкции  и  благоустройстве  парков  и  зоны  отдыха.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание в восточной  части поселка жилых кварталов с сетью объектов обслуживания, имеющих удобные связи с общественным центром поселка.

Планировочное решение новых жилых кварталов подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений: это автомобильные дороги в восточной части поселка, а так же существующее промышленные предприятия и санитарно-защитные зоны от них. Направление основных жилых улиц в жилой застройке и проектируемых дорог – север-юг, запад-восток. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на районы первоочередной, расчетного  срока  строительства  и  резервной (за расчетным  сроком)  застройки:

- объекты первоочередного строительства дополняют существующие кварталы и находятся в непосредственной близости к общественным центрам поселка;

- на  расчетный  срок –  в  восточной  части  поселка;

- резервные территории жилой зоны расположены севернее территорий жилой зоны на расчетный срок (поэтапное освоение территорий).

Для возможности размещения расчетного количества жителей поселка проектируемая жилая застройка представлена индивидуальной коттеджной застройкой. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в восточной части поселка и на территориях вокруг центров обслуживания. Предельные размеры земельных участков для жилищного строительства и личного подсобного хозяйства устанавливаются администрацией поселения.

Для обеспечения нормативного радиуса обслуживания проектом предусматривается создание двух общественных подцентров жилой зоны, образованных объектами, обеспечивающими  комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативам необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Структура общественных центров и подцентров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий.

По улицам бульварного типа предусматривается пешеходная связь между общественными центрами и подцентрами.

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых кварталов для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Проектом определено размещение производственной зоны поселка Двубратский в юго-западной части поселка на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий на перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со                      СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог.

Перечень мероприятий по совершенствованию системы внешнего и внутреннего транспорта подробно изложен в части 2 пояснительной записки.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенного пункта является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенного пункта.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Схема функционального зонирования п.Двубратский

Схема функционального зонирования п.Двубратский

2.2.  Функциональное  зонирование  территории

Основной составляющей документов территориального планирования - в данном случае проекта генерального плана Двубратского сельского поселения - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Функциональное зонирование территории поселения предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Функциональное зонирование территории – это инструмент регулирования территориального развития, где определяется состав функциональных зон, их границы, режимы использования территории. Границы функциональных зон устанавливаются на основе выявленных в процессе анализа территории участков, однородных по природным признакам и характеру хозяйственного использования.

Функциональная зона – это территория в определенных границах, с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Функциональное назначение территории понимается как преимущественный вид деятельности, для которого предназначена территория.

Задачами функционального зонирования территории являются:

- определение типологии и количества функциональных зон, подлежащих выделению на территории, данного района;

- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным элементам территории и формирование ее перспективного функционального зонирования;

- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования территорий в пределах функциональных зон разного типа.

Утвержденное в соответствующем порядке, функциональное зонирование является одним из регламентов правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании землей и иной недвижимостью.

Решения функционального зонирования отражают стратегию развития муниципального образования Двубратское сельское поселение как одного из сельскохозяйственных регионов Кубани с преобладанием сельскохозяйственных отраслей.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие складывающихся селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основная цель функционального зонирования - установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения функциональных зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строительной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования Двубратское сельское поселение:

- предусматривает увеличение площади селитебной и производственной зон и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённого пункта, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

-территории населённого пункта и его развития;

-территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории центра поселения, определенной в планировочной структуре поселения, как точка роста, других населенных пунктов поселения и основные планировочные оси территориальных автомобильных дорог.

Вторая группа функциональных зон сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием  и  переработкой  сельскохозяйственной  продукции:

- территории земельных угодий сельскохозяйственного назначения;

- производственные территории сельскохозяйственного назначения;

- территории садов;

- территории садоводческих объединений.

Территории зоны сельскохозяйственного назначения предназначены для нужд сельского  хозяйства  и  расположены  за границей  населенного  пункта.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной  переработки  сельскохозяйственной  продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным  производством  целей.

Третья группа функциональных зон ограниченного хозяйственного использования включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- Зоны рекреационного использования;

- Зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- Водные объекты с охранными зонами.

Помимо вышеназванных групп функциональных зон, выделяется группа, обуславливающая особые условия использования территорий. Это - различные зоны планировочных ограничений.

2.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон, в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов. Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству, будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.

Одной из разновидностей зоны с особыми условия использования территорий являются особо охраняемые территории - земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, определенное законодательством. В генеральном плане Двубратского сельского поселения отражены следующие виды особо охраняемых территорий: памятников историко-культурного наследия с обозначением временных охранных зон, источников  водоснабжения, земельные  участки  водного фондов.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий.

Территориями лесного фонда являются лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Территории водного фонда - это земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, пойменные земли, а также занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Земли водного фонда поселения составляют 487,90 га.

На генеральном плане Двубратского сельского поселения вокруг памятников историко-культурного значения нанесены временные границы охранных зон, в которых устанавливается особый режим содержания и использования земель историко-культурного назначения, запрещающий строительство и ограничивающий хозяйственную и иную деятельность, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной и природной среды данного памятника.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде, на сопряженной с ним территории, в соответствии с законом Краснодарского края о землях недвижимых объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального и местного значения, расположенных на территории Краснодарского края, и зонах и их охраны» № 487 – КЗ от 06.06.2002 г., вокруг памятников историко-культурного назначения определены зоны охраны объекта культурного наследия. На данной стадии выполнения работ определены временные границы зон охраны, которые показаны на графических материалах генерального плана.

Водоохранные зоны

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы на территории Двубратского сельского поселения установлены от следующих водных объектов: река Кубань. Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 года № 74-ФЗ Постановлению Законодательного собрания Краснодарского края от 15.07.2009 года N 1492-П «Об установлении ширины водоохранных зон и ширины прибрежных защитных полос рек и ручьев, расположенных на территории Краснодарского края» водоохранная зона реки Кубань – 200м

Ширина прибрежной защитной полосы составляет 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.

Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон, запрещается распашка земель, размещение отвалов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения. На территории Двубратского сельского поселения на основании действующих лицензий на недропользование на балансе 20 водопунктов, согласно данным управления по недропользованию по Краснодарскому краю на 1 января 2010 года.

В графических материалах проекта генерального плана (ГП-1, ГП-2.1, ГП-3, НВК-1) отображена информация о существующих, стоящих на балансе, 20 источниках водоснабжения с зоной санитарной охраной первого пояса.

На территории Двубратского сельского поселения границы и режимы зон санитарной охраны второго и третьего поясов источников водоснабжения не установлены и не утверждены и требуют установки зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п. 2 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации, для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, должны быть установлены зоны, округа санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В данном проекте отображены все источники питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, которым необходимо установить зоны санитарной охраны в соответствии с установленным порядком.

В соответствии с п.4, ст. 18 N 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» по муниципальному образованию Двубратское сельское поселение Усть-Лабинского района утвержденных проектов, границ и режима зон санитарной охраны водозаборов - нет.

Зоны санитарной охраны представляют с собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны источников водоснабжения.

Зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых на территории поселения отсутствуют.

Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также текстовое описание территорий приводится в томе «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» утверждаемой части проекта.

Планируемые границы зон с особыми условиями использования территорий показаны на основном чертеже – генеральном плане поселения - и схеме функционального зонирования с ограничениями использования территории поселения утверждаемой части проекта, существующие -  на схеме комплексной оценки территории материалов по обоснованию.

Вся территория поселения является зоной интенсивной сельскохозяйственной деятельности, на которой преобладают земли преимущественного сельскохозяйственного назначения для размещения товарной сельскохозяйственной продукции и размещения предприятий по ее переработке. Здесь предполагается восстановление объектов АПК.

Увеличение территории центра поселения происходит в основном за счет сокращения земель сельскохозяйственного назначения. Несмотря на то, что территориальное развитие населенного пункта и зоны инженерно-транспортной инфраструктуры возможно только за счет сельскохозяйственных земель, проектом предусмотрен комплекс мероприятий по минимизации воздействия на указанные отрасли.

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно, по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В целом Усть-Лабинский район обладает значительными территориальными ресурсами, но они требуют бережного отношения и любые трансформации использования земель должны происходить с соблюдением всех необходимых обоснований и законоположений с учетом их экологических и экономических особенностей.

Схема ограничений использования территории СП

Схема ограничений использования территории СП

условники

Схема ограничений использования территории п. Двубратский

Схема ограничений использования территории п. Двубратский

2.4.   Размещение  объектов  капитального  строительства

2.4.1.  Развитие  социальной  инфраструктуры

В связи с дальнейшим развитием Двубратского сельского поселения в целом, а также поселка Двубратский, генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Расчет потребности поселка основных учреждениях обслуживания произведен в соответствии с нормами СНиП 2.07.01- 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Учреждения и предприятия обслуживания, запроектированные за расчетным сроком, в расчеты не включены.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой населенного пункта в общественном центре и подцентрах обслуживания реконструируемых районов. В их составе административный, общественный, досуговый и торгово-бытовые центры, рынки, автостоянки, детские сады, школы, спортивные сооружения, парк и бульвары.

Все общественные центры связаны удобными транспортными и пешеходными маршрутами с зоной отдыха.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

Ниже в таблице  2 приводится перечень проектируемых и сохраняемых объектов обслуживания  населения  Двубратского сельского поселения.

Перечень объектов обслуживания

Таблица 2

| № п/п | # Наименование | Коли-чество | Этаж. | ##### Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Жилая зона |  |  |  |  |
| 1 | Администрация Двубратского сельского поселения | 1 | 1 | планируется на первую очередь |
| 2 | Двубратское отделение почтовой связи | 1 | 1 | существ. |
| 3 | Двубратское отделение сбербанка | 1 | 1 | планируется |
| 4 | МУК КДЦ «Олимп» - МУК «Двубратская сельская библиотека» | 1 | - | существ. |
| 5 | Парк | 1 | - | существ. |
| 6 | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 8 на 340 учащихся | 1 | 1 | реконструкция. |
| 7 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 10 «Ягодка» на 110 мест | 1 | 2 | существ. |
| 8 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 14 «Колокольчик» на 87 мест | 1 | 2 | существ. |
| 9 | Спортзал МОУ СОШ № 8 | 1 | 1 | существ. |
| 10 | Спортивный зал общего пользования, плоскостные спортивные сооружения | 1 | 1 | планируется |
| 11 | Врачебный здравпункт от МУЗ ЦРБ - амбулатория - аптека филиал ОАО «Фармация» | 1 | 1 | реконструкция. |
| 12 | Рынок | 1 | - | существ. |
| 13 | Продовольственный магазин «Елена» | 1 | 1 | существ |
| 14 | Продовольственный магазин «Влада» | 1 | 1 | существ. |
| 15 | Магазин «Апельсин» | 1 | 1 | существ. |
| 16 | Продовольственный магазин «Виктория» | 1 | 1 | существ. |
| 17 | Магазин «Максим» - автобусная остановка | 1 | 1 | существ. |
| 18 | Магазин «Союз-Юг» | 1 | 1 | существ. |
| 19 | Магазин «Лотос» | 1 | 1 | существ. |
| 20 | Ларь торговый | 1 | 1 | существ. |
| 21 | Столовая ООО НПО «Содружество» | 1 | 1 | существ. |
| 22 | Торговый комплекс | 1 | - | планируется |
| 23 | Банно-оздоровительный комплекс -гостиница | 1 | 1 | планируется |
| 24 | Комплекс бытового обслуживания -прачечная -химчистка | 1 | 1 | планируется. |
| 25 | Торгово-развлекательный комплекс: -магазины продовольственных и непродовольственных товаров -кафе -танцевальная площадка | 1 | - | планируется |
| 26 | Агрохолдинг «Кубань» | 1 | 1 | существ. |
| 27 | Сервисный центр «Дружба» ОАО АО «Кубань» -АЗС | 1 | 1 | существ. |
| 28 | Бригада растеневодства № 5 ПУ Центр ОАО АО «Кубань» | 1 | 1 | существ. |
| 29 | Нефтебаза ФГУ ИК-2 ГУФСИН России по Краснодарскому краю - АЗС | 1 | 1 | существ. |
| 30 | Овощехранилище ФГУ ИК-2 | 1 | 1 | не действ. |
| 31 | Складское помещение | 1 | 1 | существ. |
| 32 | Склад ГСМ ФБУ ИК-2 | 1 | - | существ. |
| 33 | Кладбище при ФГУ ИК-2 | 1 | - | существ. |
| 34 | Кладбище | 1 | - | планируется |
| 35 | ФГУ ИК-2 | 1 | 1 | существ. |
| 36 | Пункт приема –передачи зоны № 2 | 1 | 1 | существ. |
| 37 | Подсобное хозяйство зоны № 2 | 1 | 1 | существ. |
| 38 | Железнодорожная станция | 1 | 1 | существ. |
| 39 | Пожарная часть № 2 (1 машина) | 1 | 1 | существ. |
| 40 | Общежитие | 1 | 1 | существ. |
| 41 | ЖКХ | 1 | - | существ. |

Схема улично-дорожной сети Сп

2 листа

Схема улично-дорожной сети Сп

2 листа

Схема улично-дорожной сети п.Двубратский

Схема улично-дорожной сети п.Двубратский

2.4.2.   Развитие  транспортной  инфраструктуры

Генеральным планом предусматривается создание единой системы внешнего транспорта и улично-дорожной сети поселка в увязке с планировочной структурой населенного пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающей удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- главные улицы осуществляют связь жилых территорий между собой и с общественным центром;

- основная улица в жилой застройке осуществляет связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением,

- второстепенная улица в жилой застройке осуществляет связь между основными жилыми улицами,

- проезд - связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей.

- пешеходные улицы, необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания, в том числе, в пределах общественных центров;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в новых проектируемых районах (жилом и производственном) обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована в основном сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 35,0 м, ширину проезжей части 3,5; 7,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 16,0 - 30,0 м, ширина проезжей части  7,0 –12,0м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров. Массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

В существующем общественном центре поселка Двубратского на выходные и праздничные дни рекомендуется выделить бестранспортную зону для пешеходного движения.

Длительное содержание автомобилей для населения, проживающего в частных домах, предусмотрено на приусадебных участках.

Проектом предусмотрено развитие автобусных маршрутов в связи с расширением жилых и производственных территорий.

Для обслуживания парка автомобилей предусмотрено развить сеть придорожного автосервиса (станций технического обслуживания, автозаправочных станций и т.д.), новое строительство которых предусмотрено вдоль автодороги II технической категории на юге поселка Двубратский.

2.4.3.  Развитие  инженерной  инфраструктуры

2.4.3.1.  Инженерная  подготовка  и  вертикальная  планировка территории

Инженерная подготовка территории  Двубратского сельского поселения на стадии проекта генерального плана – это комплекс инженерных мероприятий по обеспечению пригодности территорий для различных видов строительства и создание оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий для жизни населения.

Данный раздел выполнен в соответствии с заданием на проектирование, санитарным заданием, архитектурно-планировочными решениями и схемой инженерной подготовки территории п. Двубратского, выполненного на стадии генерального плана в М1:5000.

Комплекс мероприятий по инженерной подготовке установлен с учетом функционального зонирования и планировочной организации территории сельского поселения. Сложные инженерно-геологические условия определили архитектурно-планировочную структуру и комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории.

К основным вопросам инженерной подготовки территории относятся:

- организация поверхностного стока;

- защита территорий от затопления, подтопления;

- понижение уровня грунтовых вод;

- борьба с оврагообразованием, эоловыми и оползневыми  процессами, селями; искусственное орошение и т.д.

В соответствии с инженерно-геологическими и гидрогеологическими условиями территории, представленными в техническом отчете по инженерно-геологическим изысканиям ООО "ГеоАрхСтройПроект" в 2008 году, к неблагоприятным процессам на проектируемом участке следует отнести:

- подтопление;

- затопление;

- заболачивание;

- агрессивность подземных вод;

- боковая эрозия;

- наличие слабых грунтов в основании фундаментов;

- просадка грунтов;

- эоловые процессы, ветровая эрозия, аккумуляция;

- дефляция;

- делювиальный снос;

- сейсмичность.

Инженерно-геологические условия, согласно СП-II-105-97, соответствуют второй и третьей категории сложности.

Фоновая сейсмичность территории Усть-Лабинского  района  согласно карты  ОСР-97(А), СниП 11-07-87-2000* составит –7 баллов. На территории пойм рек и водораздельных пространствах, сложенных просадочными грунтами второго типа - категория грунтов по сейсмическим свойствам – III, следовательно итоговая сейсмичность на пойме и таких водоразделах составит – 8 баллов, на остальной территории категория грунтов по сейсмическим свойствам – II, следовательно, итоговая сейсмичность составит – 7 баллов.

При разработке генерального плана Двубратского сельского поселения учитывались рекомендации СНиП 2.01.09-91 "Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах", СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территорий от затопления и подтопления" , СНиП 22-02-2003 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов", а также результаты анализа природных условий и архитектурно-планировочные решения.

На основании этих материалов предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на ликвидацию неблагоприятных физико-геологических процессов и явлений, повышение благоустройства и санитарного состояния территории:

Организация поверхностного стока и улучшение санитарного состояния территории, в т.ч.:

-организация водостоков.

Защита от опасных физико-геологических процессов:

-понижение уровня грунтовых вод в зонах их высокого стояния;

-защита от подтопления и затопления;

-защита от ветровой дефляции;

-берегозащита.

Благоустройство водоемов.

Агролесомелиорация – посадка деревьев, кустарников, посев многолетних трав.

Особые условия строительства: высокий уровень грунтовых вод,  повышенная агрессия подземных вод к бетонам, железобетонным и металлическим конструкциям, подтопление пониженных участков.

Указанные мероприятия представлены в объеме, необходимом для обоснования архитектурно-планировочных решений и подлежат уточнению на стадии рабочего проекта.

В проектируемых зонах отдыха предлагается выполнить планировку участков с подсыпкой понижений почвенно-растительным грунтом для озеленения и благоустройства за счет рекультивации на объектах строительства.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

Состав защитных сооружений на территориях следует назначать в зависимости от характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины им приносимого ущерба.

Защитные сооружения должны быть направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и запроектированы дополнительно на стадии рабочего проекта.

Графическое изображение проектируемых мероприятий дано на «Схеме инженерной подготовки территории» (чертеж ГП- в М 1:25000). Ниже представлена краткая характеристика намеченных настоящим проектом мероприятий.

Организация  поверхностного  стока

и  улучшение  санитарного  состояния  территории

В целях благоустройства планируемой территории, улучшения ее общих и санитарных условий проектом предусматривается организация поверхностного стока и устройство сети водостоков.

Вертикальная  планировка

Вертикальная планировка проектируемой территории была выполнена ранее и на данном этапе проектирования рассматривается поверхностный водосток и инженерные мероприятия.

Организация  водостоков

Генеральным планом предусматривается осуществить отвод дождевых вод со всего водосборного бассейна Двубратского сельского поселения.

Схемой инженерной подготовки территории намечено организовать поверхностный водосток по всей территории.

Учитывая современные высокие требования к охране водоемов от загрязнения и необходимость, в связи с этим, очистки дождевого стока с территорий при выпуске их в водоемы, наиболее перспективной является раздельная система канализации:

- отвод бытовых и производственных стоков (сеть К1);

- отвод дождевых и талых вод (сеть К2).

Согласно решениям генерального плана на территории Двубратского сельского поселения предлагается комбинированная система отвода дождевых и талых вод с дальнейшим развитием в основном закрытой системы водоотвода на всей территории Двубратского сельского поселения - открытая система водостоков по рельефу с планировкой территории.

Открытая сеть ливнестоков является простейшей системой, не требующей сложных и дорогих сооружений.

Выполняется планировочными работами по всей территории Двубратского сельского поселения, по открытым лоткам (кюветам) с обеих сторон дороги – в населенных пунктах.

Вид и размеры сечения канав и кюветов назначаются в соответствии с гидравлическим расчетом. Глубина их не должна превышать 1,2 м. Крутизна откосов кюветов 1:1.5 Продольные уклоны по кюветам назначают не менее 0,003 (0.3%).

Более точно глубину заложения, длину и местоположения водоотводных лотков определить отдельным рабочим проектом при проектировании дорог.

Через дороги водостоки из кюветов пропустить по железобетонным трубам и лоткам. Их диаметр, длину, уклон определить на стадии рабочего проекта.

Учитывая повышенные требования к охране водного бассейна и к качеству воды, выпуск загрязненных поверхностных вод с территории населенного пункта рекомендуется выполнять через очистные сооружения с последующим сбросом после соответствующей очистки в водоприемники.

Основным водоприемником  водостоков является  обводненная балка.

На стадии проекта генплана в соответствии со СНиП 11-04-2003 схема водоотвода решается только принципиально с показом основных коллекторов и площадок очистных сооружений, ливнеспусков.

Для полного благоустройства застроенной центральной территории населенных пунктов рекомендуется разработка проекта дождевой канализации.

Водосточная сеть закрытого типа является наиболее совершенной и отвечает всем требованиям благоустройства территорий. Она состоит из подземной сети водосточных труб – коллекторов, с приемом поверхностных вод дождеприемными колодцами и направлением собранных вод в общегородскую водосточную сеть.

Сеть дождевой канализации (закрытого типа) предназначена для отвода атмосферных вод с территории проездов, крыш и площадей.

Поверхностные стоки с особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях населенных пунктов должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Расчет общего стока дождевых вод с территории произведен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* по методу предельных интенсивностей.

Расчетный расход дождевых вод в проектируемых границах Двубратского сельского поселения  составляет 3860 л/сек га, в том числе:

п.Двубратский – 2087 л/сек га, Спецхоз "Дружба" – 330  л/сек га, ЛИУ УО 68/1 – 849 л/сек га, УО 68/3 – 95 л/сек га, УО 68/8 – 499 л/сек га.

Расчет выполнен на 20 минут 2% обеспеченности.

Данным проектом решается вопрос отведения дождевых стоков с территорий, застроенных секционной застройкой 3-х, 5-ти и выше этажей, а также с центральной территории населенных пунктов закрытой сетью дождевой канализации через дождеприемные колодцы на очистные сооружения. Очистные сооружения предназначены для очистки поверхностных стоков с доведением степени очистки до уровней ПДС, допускающих сброс стоков в водоприемники.

Отвод поверхностных вод предусматривается осуществлять со всего водосборного бассейна Двубратского сельского поселения. Вся территория в проектируемых границах разбита на бассейны:

п.Двубратский – 2 водосборных бассейна, Спецхоз "Дружба" – 1 водосборный бассейн, ЛИУ УО 68/1 – 1 водосборный бассейн, УО 68/3 – 1 водосборный бассейн, УО 68/8 – 1 водосборный бассейн.

В каждом из них проектируются очистные сооружения дождевой канализации с аккумулированной емкостью. На очистные сооружения должна отводиться наиболее загрязненная часть поверхностного стока, которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова и мойки дорожных покрытий.

Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются в водоем без очистки.

Согласно требованиям СН 496-77, п. 1.3 на очистку отводятся первые и последние (за 5 мин.) наиболее загрязненные порции дождевого стока.

Перед очистными сооружениями необходимо запроектировать аккумулирующую емкость. Условно-чистые дождевые стоки по обводной линии сбрасываются вместе с очищенными стоками в водоприемники, согласно техническим условиям.

Расчет очистных сооружений поверхностного стока выполняется в соответствии со справочником «Проектирование сооружений для очистки сточных вод. Справочное пособие к СНиП. М. Стройиздат 1990 г.».

Аккумулированный дождевой сток отстаивают в течении 1-2 суток. При этом достигается снижение содержания взвешенных веществ и ХПК на 80-90%. Продолжительность отвода осветленной воды принимается в пределах 1-2 суток.

Для доочистки поверхностного стока рекомендуются установки «Ключ» ЗАО «Техносфера» или очистные сооружения на основе оборудования «ИнСТЭБ».

По коллекторам дождевой канализации на очистные сооружения могут поступать условно-чистые воды, которые допускается сбрасывать в поселковую сеть дождевой канализации:

- условно-чистые воды производственные;

- конденсационные и от охлаждения производственной аппаратуры, не требующие очистки;

- грунтовые (дренажные) воды;

- воды от мойки автомашин после их очистки на локальных очистных сооружениях.

Состав этих вод должен удовлетворять требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» и их выпуск должен быть подтвержден органами Государственного санитарного надзора.

С территорий, застроенных одно и двухэтажной застройкой, сброс дождевых вод проектируется посредством применения открытых водоотводящих устройств (уличные лотки, дорожные кюветы, водоотводные канавы) с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и тротуарами. Продольный уклон лотков не должен быть менее 0,003.

Дождеприемные колодцы устанавливаются вдоль лотков дорог на затяжных участках спусков (подъемов), на перекрестках и пешеходных переходах со стороны притока поверхностных вод, в пониженных местах при пилообразном профиле лотков дорог, в местах понижений, дворовых и парковых территорий, не имеющих стока поверхностных вод. Соединяются дождеприемники ветками с основным коллектором.

Диаметр водоотводного коллектора должен быть определен расчетом на стадии рабочего проекта.

Нормальная глубина заложения водосточных коллекторов 2-3 м, предельная 5-6 м.

Сброс ливневых вод после предварительной очистки должен производиться в водоприемники, расположенные за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

Закрытая сеть водостоков предусматривается в зоне застройки по проездам, огражденным бортовыми камнями, и на территориях с незначительными уклонами – менее 0,004, на площадях, в местах расположения общественных зданий, где применение открытого типа водоотвода неприемлемо с точки зрения требований благоустройства.

Степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водные объекты, должна отвечать требованиям ″Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами″. Необходимо выявлять возможность использования условно чистых дождевых вод для оборотного водоснабжения в технических целях, использование обезвреженных осадков для удобрения и других целей.

Тип очистных сооружений и схемы систем водоотведения должны быть разработаны на стадии рабочих проектов.

При застройке территории зданиями, сооружениями, прокладке асфальтовых дорог и тротуаров, устройстве спортивных площадок, зон отдыха объем фильтрации поверхностных вод уменьшится и увеличится объем воды, отводимый с территорий.

Строгое проведение всех мероприятий по отводу поверхностных вод  является настоятельной необходимостью.

Данным проектом схема водоотвода дается как основа для дальнейших, более детальных разработок с определением диаметров водопропускных сооружений, уклонов, заглублений и т. п., выполняемых на стадии рабочих проектов.

При выполнении закрытой системы водоотвода для разработки рабочего проекта на сооружение по регулированию и отводу поверхностных вод, надлежит руководствоваться требованиями СНиП II-60-75**, СНиП 2.04.03-85.

В дальнейшем, каждое из мероприятий инженерной подготовки должно разрабатываться в виде самостоятельного проекта с учетом инженерно-геологической и гидрологической изученности территории и технико-экономических сопоставлений вариантов проектных решений.

К таким мероприятиям можно отнести укрепление обрыва обводненной балки подпорными стенами, террасированием, расчистка дна от ила, укрепление берегов, строительство ливневой канализации, агролесомелиорация.

Повышение гребня дамб обвалования над расчетным уровнем воды водных объектов необходимо определять в зависимости от класса защитных сооружений и с учетом требований СНиП 2.06.05-84.

Защита  от  опасных  физико-геологических  процессов

Неблагоприятными факторами, приводящими к изменению гидрогеологических условий, рельефа, почвенного покрова, нарушению естественного стока осадков, а также к загрязнению поверхностных вод являются: интенсивная застройка окраин, прокладка трубопроводов (газовых, канализационных и др.), прокладка автомобильных и железных дорог, сбросы недостаточно очищенных вод.

Влияние на природную геологическую среду оказывает техногенное воздействие – трассы коммуникаций, линии электропередач, водопроводы.

Эти инженерные сооружения создают химическое, тепловое биологическое, механическое воздействие на грунты и повышают их агрессивно-коррозионные свойства.

Территория Двубратского сельского поселения поселения по комплексу природных условий (подтопление территорий, наличие просадочности грунтов I типа по просадочности) соответствует II категории инженерно-геологических условий (СП II-105-97, часть I, приложение Б).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются: наличие просадочности грунтов, подтопление пониженных участков поверхности, экзогенные геологические (склоновые) процессы, повышенная агрессивность подземных вод.

К наиболее существенным неблагоприятным процессам на исследуемой территории следует отнести просадку эолово-делювиальных отложений на глубину до 12.0 м. (I тип просадочности).

Определенное негативное влияние оказывают: частичное подтопление и затопление территории, процессы линейной эрозии склонов и инфильтрационно-гравитационные на уступе первой надпойменной террасы, приводящие к развитию оврагов и оползней.

На территории Двубратского сельского поселения наблюдается повышенная сульфатная агрессивность и минерализация подземных вод.

Грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам.

Первоочередными мероприятиями по осуществлению защиты территории Двубратского сельского поселения от опасных природных процессов являются:

1. Обеспечение территории качественными изыскательскими материалами особенно на предмет наличия оползневых территорий и оврагов с их подробной характеристикой и наличием уже осуществленных противооползневых мероприятий и выделением наиболее опасных в оползневом отношении территорий; на предмет заиливания дна водоприемника, подтопления территорий и наличием уже осуществленных мероприятий и выделением наиболее опасных для строительства территорий.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

Основные типы склоновых процессов: эрозионно-аккумулятивные процессы постоянных водотоков; гравитационные (оползни, крип, обвалы).

2. Разработка проектов регулирования русел рек, с защитой от подтопления пойменных территорий Двубратского сельского поселения с учетом уточненных гидрологических данных по паводкам редкой повторяемости (1% обеспеченности), в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита от затопления и подтопления″.

3. Учет повышенной сейсмичности, определенной во ″Временной схеме сейсмического районирования Северного Кавказа″, 1994 г. при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

4. Учет сейсмичности при строительстве новых зданий и сооружений и усилении конструкций, построенных в прежние годы зданий и сооружений.

В связи с принятыми архитектурно-планировочными решениями при разработке генерального плана Двубратского сельского поселения в данном проекте предусматриваются следующие мероприятия:

- -дренирование территории с высоким стоянием уровня грунтовых вод;

- -противоэрозионные мероприятия;

- -защита от подтопления и  затопления пойменных территорий;

- -защита от ветровой дефляции;

- -противооползневые мероприятия;

- -мероприятия по берегоукреплению;

- -благоустройство водоемов;

- -агролесомелиорация

Дренирование  территории

с  высоким  стоянием  грунтовых  вод

На территории Двубратского сельского поселения наблюдается повышенное стояние грунтовых вод, в основном в пониженных местах ″западинах″. В период выпадения осадков имеет место образование верховодки, которая способствует подтоплению территории и снижению ее инженерных и санитарных свойств. Предусматривается засыпка или намыв этих западин с одновременным их дренированием.

Проектом предложена расчистка балок, агролесомелиорация, обвалование прибрежной территории.

Понижение уровня грунтовых вод на застроенной территории предусматривается осуществлять трубчатым дренажем. Выпуск дренажных вод можно предусмотреть в ливневые коллекторы.

Необходимо перечисленные работы выполнить на стадии рабочих проектов.

Противоэрозионные мероприятия

Выделяются два типа деятельности временных текучих вод. Первый – плоскостная эрозия и делювиальная аккумуляция – происходят, когда выпадающие атмосферные осадки, мигрирующие струйками, скатываясь по склону, захватывают, уносят и откладывают мелкие частицы. Второй – линейная эрозия – вода, концентрируясь в потоки, текущие в руслах, производит линейный размыв, углубляя дно и стенки своего русла.

Ливневой характер дождей и неорганизованный поверхностный сток на территории способствуют интенсивному развитию эрозии. Она проявляется как в руслах постоянных водотоков, так и в сухих руслах временных. Очень быстро на территории вырабатываются каналы стока различной глубины.

Наиболее активным экзогенным процессом в пределах Двубратского сельского поселения является береговой уступ.

Поверхность уступа имеет бугристо-западинный рельеф.

Береговой уступ изрезан сетью оврагов и балок с глубинами врезов в приустьевой части.

Основная часть территории относится к потенциально подтопляемому. Поэтому рекомендуется учесть опыт строительства и эксплуатации зданий, возведенных на лессовидных суглинках в аналогичных гидрогеологических условиях при разработке проекта противодеформационных мероприятий, предотвращающих подтопление, возникающее чаще всего по техногенным причинам (утечка из коммуникаций, перепланировка территории и др.).

В связи с этим проектом предусмотрено выполнение противоэрозионного регулирования территории путем максимального сохранения почвенного покрова и растительности, регулирования и укрепления русла балок, профилирование и укрепление подрезанных склонов, регулирование стока поверхностных и дождевых вод.

Для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища балок необходимо выполнить берегоукрепительные работы, а именно:

профилирование откосов с их укреплением;

профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод;

укрепление берегов   одерновкой;

укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов.

Защита  от  подтопления  и  затопления

Подтопление и затопление территории осуществляется подземными водами, первым от поверхности водоносным горизонтом.

Основной источник питания подземных вод – атмосферные осадки. Лишь на сравнительно ограниченных участках существенную роль в питании подземных вод приобретает подток из нижележащих водоносных горизонтов и из поверхностных водотоков (в период паводков), а также из поверхностных водоемов.

Уровень грунтовых вод тесно связан с уровнем воды в реках. В период паводков уровень грунтовых вод поднимается до глубины 1,0-3,0 м, а на участках замкнутых понижений грунтовые воды выходят на поверхность.

В связи с низкой фильтрационной способностью грунтов, понижение уровня грунтовых вод происходит значительно медленнее, чем падение и подъем воды в реке. Поэтому, в период паводков на участках, прилегающих к реке, уровень грунтовых вод несколько выше, чем на остальной территории. В это время создается уклон зеркала грунтовых вод от реки. В меженный период происходит обратный процесс.

В зависимости от положения уровня подземных вод и глубины залегания коммуникаций и подземных сооружений последние могут оказаться постоянно или временно подтопленными.

Затопление территории поверхностными водами распространено  вблизи русла балки, ложбинах стока и замкнутых понижениях во время паводков.

Заболачивание наблюдается в пониженных метах рельефа, прибрежной части балки.

Причинами заболачивания являются недостаточные уклоны рельефа, слабые фильтрационные свойства глинистых грунтов.

В целях защиты от подтопления и затопления пойменных территорий проектом кроме вышеперечисленных предусматриваются мероприятия по расчистке и регулированию русла балки, создание уклона русла, расчистка существующих водопропускных труб или замена их в случае необходимости.

Защита  от  ветровой  дефляции

Эоловые процессы, дефляция на проектируемой территории наиболее активно протекают в периоды черных пыльных бурь, особенно ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и штормовые западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, выдувая ее вместе с посевами и унося на значительное расстояние.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность. Одним из видов могут служить лесные насаждения.

Противооползневые  мероприятия

Вдоль берега балки в южной части территории Двубратского сельского поселения развиты процессы боковой эрозии и аккумуляции, отмечаются также оползневые процессы.

На оползневых территориях предусмотреть осуществление полного комплекса противооползневых мероприятий в составе:

отвода напорных вод путем строительства дренажей (дренажных штолен, прорезей, арочных контрфорсных и пр. разгрузочных скважин в основании склонов);

отвода поверхностных вод;

строительства закрепляющих подпорных сооружений сложной конструкции (подпорных стен на буронабивных сваях в сочетании со срезкой верхней части оползневого склона;

агролесомелиорации.

Строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в зависимости от категории оползней.

Освоение территорий необходимо производить после детального изучения оползней с точным определением их строения и динамики каждого блока и каждого яруса.

При освоении оползней III категории сложности может быть выполнен относительно несложный комплекс противооползневых мероприятий. В этом случае строительство удерживающих сооружений может быть выполнено в основном из железобетонных подпорных стен, иногда с применением свай, в зависимости от мощности оползневого тела.

Оползни IV категории самые простые, обычно не вызывают сложностей при освоении.

Достаточно выполнить поверхностный водоотвод, террасирование. Иногда построить невысокие подпорные стены – бутовые или железобетонные, выполнить агролесомелиорацию.

На данной стадии подсчитать объемы оползневых территорий, занятых под вновь проектируемые жилые, курортные и прочие массивы, не представляется возможным и будет произведено на последующих стадиях проектирования.

В данном проекте к противооползневым мероприятиям отнесено:

правильная организация стока дождевых и талых вод, не допускающая поступление их на оползневые склоны;

правильная организация сети фекальной канализации, водопровода и других сооружений, связанных с хранением запасов воды, обеспечивающая невозможность утечки воды и обводнение склонов;

создание механического сопротивления на пути движения земляных масс в виде подпорных стенок, свайных рядов и других препятствий (при устройстве свайных рядов сваи устанавливать только способом забуривания;

организация постоянно действующих противооползневых станций для наблюдения за состоянием поверхности оползневых склонов и процессов, происходящих в их глубине;

максимально использовать территории оползневых склонов для посадки деревьев и кустарников и приспосабливать для прогулок и отдыха населения; при озеленении склонов не следует делать загущенную посадку деревьев и кустарников для нормального проветривания склонов и предотвращения их переувлажнения;

фундаменты при строительстве объектов выполнять свайными, способом забуривания (во избежание динамических нагрузок и сотрясений запрещается применение копра для забивки свай);

здания и сооружения вписывать в рельеф, без срезки пластов земли на склонах. Укрепление склонов с посевом трав предохранит горные породы от выветривания

Выбор вида берегозащитных сооружений и мероприятий или их комплекса следует производить в зависимости от назначения и режима использования защищаемого участка берега с учетом в необходимых случаях требований судоходства и водопользования.

При выборе конструкций сооружений следует учитывать, кроме их назначения, наличие местных строительных материалов и возможные способы производства работ.

Противооползневые мероприятия в данном проекте намечаются в основном в террасировании склонов, устройстве подпорных стен, поверхностном водоотводе, агролесомелиорации.

Укрепление склонов с посевом трав предохранит от выветривания.

Мероприятия  по  берегоукреплению

Берегоукрепительные работы балок необходимо выполнить для предотвращения эрозии бортов береговых склонов и днища. Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки ливневых и талых вод, укрепление склонов посевом трав, редкой посадкой деревьев и кустарников для проветривания и быстрого осушения склонов, для предотвращения оползневых процессов.

Балка в своем течении имеет незначительный продольный уклон русла. Необходимо выполнить расчистку дна от ила, наносов, создать уклон.

Для предотвращения склонов от эрозии, увеличения образования оврагов, образования оползней необходимо выполнить террасирование, с устройством подпорных стен из блоков. Расчет по устройству подпорных стен выполнить на стадии рабочих проектов.

После рекультивации (при застройке новых жилых массивов), вывоз грунта рекомендуется направить на берега рек, для благоустройства набережных, устройство прогулочных, пляжных и спортивных зон, для улучшения санитарно-гигиенических условий для отдыхающих и повышения уровня благоустройства города в прибрежной части.

Берегоукрепительные работы необходимо предусмотреть  одерновкой и посевом трав по берегам балок, а так же посадкой по берегам  балок деревьев, кустарников.

Благоустройство водоемов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное.

Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью, неурегулированный сток атмосферных вод с прилегающей территории, затопление пониженных участков - все эти причины требуют мероприятий по благоустройству.

Правый высокий  укрепляется подпорными стенами, левый затопляемый берег со множеством образовавшихся озер, прудов рекомендуется спланировать с одновременной подсыпкой грунтом пониженных участков и устройством общественных мест отдыха. Предусматривается благоустройство прогулочных связей, озеленение. На данных участках при строительстве необходимо выполнить дополнительные меры по инженерной защите зданий и сооружений по отдельному проекту.

Инженерная подготовка планируемой территории предусматривает целый ряд мероприятий по благоустройству водоемов. К ним относятся:

регулирование русла;

расчистка, углубление дна, профилирование берегов;

подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

вертикальная планировка территории и организация поверхностного стока;

дренирование территории с высоким стоянием грунтовых вод;

посадка зеленых насаждений, посев трав;

устройство пешеходных прогулочных связей, устройство удобных подъездов и подходов к воде;

подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

В случае засыпки временных водотоков необходимо устройство в основании подсыпки фильтрующего слоя или пластового дренажа, а постоянные водотоки заключать в коллекторы с сопутствующими дренами.

Агролесомелиорация

Агролесомелиорация включает в себя защиту природных ландшафтов города, а также предусматривает использование территории для создания санитарно-защитных зон, лесопарков, лечебно-оздоровительных объектов, зон отдыха.

В зоне реконструкции при устройстве покрытий тротуаров, прогулочных дорожек и т. д. максимально сохранять зеленые насаждения.

Проектируемая система зеленых насаждений определяется в соответствии с архитектурно-планировочным решением, а также существующими зелеными насаждениями.

Проектируемая система зеленых насаждений будет играть огромную роль в обеспечении наиболее оптимальных условий жизни и отдыха.

Зеленые насаждения общего пользования выполняют основные функции: санитарно-гигиеническую, рекреационную, а также являются местом развлечений. Кроме того, зеленые насаждения используются в качестве метода борьбы с оползневыми явлениями.

Система зеленых насаждений будет состоять из:

зеленых насаждений общего пользования в жилой и общественной зонах;

лесопарков;

зеленых насаждений специального насаждения;

зеленых насаждений ограниченного пользования.

Насаждения общего пользования являются основным ядром проектируемой системы. Проектируемая система четко увязана с общей структурой застройки.

Все существующие насаждения общего пользования сохраняются.

В состав мероприятий по агролесомелиорации должны быть включены: посев многолетних трав, посадка деревьев, кустарников и специальных пород деревьев, выполняющих функции защиты природных ландшафтов, в данном случае противооползневые функции береговой зоны.

Норма зеленых насаждений общего пользования определена численностью постоянного населения в соответствии со СНиП 2.07.01-89* ″Планировка и застройка городских и сельских поселений″.

Подбор растений, их размещение в плане, типы и схемы посадок следует назначать в соответствии с почвенно-климатическими условиями, и СНиП III-10-75 ″Благоустройство″.

Особые  условия  строительства

Во время землетрясения, особенно сильной мощности, значительно ухудшается устойчивость зданий и сооружений и возникает возможность разрушений, представляющих опасность для жизни человека.

Построенные в прежние годы здания и сооружения рассчитаны на сейсмичность 6 баллов. Это обстоятельство создает опасность возникновения аварийной ситуации и требует проведения дополнительных мероприятий не только по усилению конструкций зданий и сооружений, но и более усиленной защите от процессов плоскостной эрозии и инфильтрационно-гравитационной на уступе первой надпойменной террасы, приводящую к развитию оврагов и оползней.

Согласно п. 4.1.4 СНиП 11.02.96 при изысканиях на оползне- и обвало-опасных склонах необходимо устанавливать типы и подтипы склоновых процессов по механизму смещения пород, условия их возникновения и характер проявления.

При проектировании объектов в населенных пунктах следует руководствоваться СНиП 22-01-95 и СНиП 11-7-81.

Строительство новых зданий и сооружений в районах с повышенной сейсмичностью должно осуществляться с учетом требований СНиП.

Сейсмичность города с учетом грунтовых условий рекомендуется принять 7 баллов для объектов массового строительства, расположенных в I, II, V VI инженерно-геологических районах и 8 баллов – в III, IV, V по карте инженерно-геологического районирования.

Категория грунтов участка – II табл. 1 СНиП 11-7-81*.

При освоении территории для целей строительства на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

При производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций (грунтовые воды средне- и сильноагрессивны к бетонам на портландцементе и неагрессивны к сульфатостойким цементам).

Основными факторами, осложняющими строительство, являются:

высокий уровень стояния грунтовых вод;

подтопление и затопление пониженных участков рельефа;

просадка грунтов;

оползневые процессы;

повышенная агрессивность подземных вод (по данным результатов химических анализов грунтовые воды обладают сульфатной агрессивностью к бетонам всех марок, к железобетонным и металлическим конструкциям).

В связи с чем, на территории Двубратского сельского поселения необходимо вести сейсмостойкое проектирование и строительство общественных систем жизнеобеспечения, включающих в себя сети транспорта, водоснабжения, канализации, газо- и электроснабжения, средств связи.

Балл сейсмичности на территориях, расположенных в зоне возможных оползневых подвижек и на территориях подтопления, должен быть увеличен.

Заключение  и  рекомендации  по  строительству

На основании технического отчета по инженерно-геологическим изысканиям установлено, что основная часть территории перспективного развития Двубратского сельского поселения пригодна под застройку.

Ведение строительства на отдельных площадях города возможно при условии выполнения мероприятий, снижающих неблагоприятные физико-геологические процессы.

При строительстве на территории Двубратского сельского поселения необходимо соблюдать следующие рекомендации:

минимальная глубина заложения фундаментов рекомендуется равной мощности почвы, но не менее нормативной глубины промерзания – 0,8м;

в качестве грунтов оснований фундаментов рекомендуются суглинки и глины в соответствии со СНиП 2.01.09-91 ″Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах″;

почвенно-растительный слой подлежит срезке с последующим использованием для рекультивации земель;

все работы по инженерной защите территории застройки выполнять в соответствии с п.2 СНиП 2.01.15-90 ″Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов″;

инженерную защиту территорий от затопления и подтопления выполнять в соответствии со СНиП 2.06.15-85 ″Инженерная защита территорий от затопления и подтопления″;

здания и сооружения повышенной категории ответственности разрабатывать с учетом антисейсмических мероприятий по СНиП II-7-81* ″Строительство в сейсмических районах″ и ТСН 22-302-2000 ″Строительство в сейсмических районах Краснодарского края″;

при строительстве зданий и сооружений на площадках с высоким уровнем стояния грунтовых вод необходимо выполнить работы по водопонижению, устройство дренажей - по отдельному рабочему проекту;

в процессе работы не допускать длительного простоя открытых котлованов и замачивания их дна атмосферными осадками;

все работы нулевого цикла проводить в сухое время года с соблюдением ″Правил технической эксплуатации сооружений инженерной защиты городов″;

при производстве строительных работ необходимо принимать меры по защите бетонных и металлических конструкций т.к. грунтовые воды средне - и сильноагрессивны к бетонам и железобетонным конструкциям. Защиту строительных конструкций выполнять в соответствии со СНиП 2.03.11-85.

во всех случаях учитывать просадочные свойства грунтов и предусмотреть мероприятия по защите их от замачивания. Устранение просадочных свойств грунтов в пределах верхней зоны просадки или ее части достигается уплотнением тяжелыми трамбовками, устройством грунтовых подушек, вытрамбовыванием котлованов, в том числе с устройством уширения из жесткого материала, химическим или термическим способом. В пределах всей просадочной толщи устранение просадочных свойств достигается глубинным уплотнением грунтовыми сваями, предварительным замачиванием грунтов основания. Кроме того, рекомендуется прорезать просадочную толщу и опирать фундаменты на непросадочные основания;

Проведение работ по организации поверхностного и подземного стока создадут условно благоприятные условия для строительства на площадях, отнесенных к неблагоприятным.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины ими приносимого ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.4.3.2.  Водоснабжение  и  канализация

Настоящей частью проекта решаются вопросы водоснабжения и канализации населенных пунктов Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на стадии генерального плана.

В состав муниципального образования Двубратское сельское поселение входят: п.Двубратский, спецхоз «Дружба», ЛИУ УО 68/1, УО 68/2, УО 68/3.

Проектные решения раздела «Водоснабжение и канализация» приняты на основании задания на проектирование, санитарного задания, справок и схем существующего водоснабжения, выданных заказчиком, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке проекта, и в соответствии со следующими  действующими  нормативными  документами:

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85* «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

- справочным пособием (к СНиП 2.04.03-85) «Проектирование сооружений для очистки сточных вод»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- МДК 3-01.2001 «Методические рекомендации по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов»;

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест. Санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- ГН «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в водных объектах хозяйственного и культурно-бытового водопользования» (ГН 2.1.5.689-89);

- МУ 2.1.5.800-99 «Организация санэпиднадзора за обеззараживанием сточных вод»;

- МУ 2.1.5.732-99 «Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением»;

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- пособием к СНиП 11-01-95 по разработке раздела «Охрана окружающей среды»;

- пособиям к СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.04.03-85 по объему и содержанию технической документации внеплощадочных систем водоснабжения и канализации;

- СНиП 11-01-95 «Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений», а также требованиями ряда других нормативных документов.

Проектируемое  водоснабжение

Расчетное водопотребление принято по планируемому количеству населения согласно степени благоустройства жилой застройки, в соответствии с архитектурно-планировочной частью проекта и указаний СНиП 2.04.02-84* с учетом существующей застройки.

Проектом решается вопрос централизованного водоснабжения населенных пунктов с учетом пожаротушения.

Расчет водопотребления выполнен в табличной форме и приведен в таблице 3

Согласно произведенному расчету расход воды составляет:

п.Двубратский

Q = 961,83 м3/ сут – на существующее положение.

Q = 1102,50 м3/ сут - на первую очередь строительства

Q = 1161,55 м3/ сут – на расчетный срок.

Для обеспечения водой населения поселка на расчетный срок предусматривается строительство узла водозаборных сооружений для жилой зоны производительностью 1200м3/сут в составе:

- резервуаров для хранения хозпитьевого противопожарного запаса воды с фильтрами-поглотителями;

- насосной станции II подъема;

- электролизной;

- артскважин (4 рабочих и 1 резервная дебетом 25м3/час каждая);

- трансфоматорной;

- проходной, а также объединенного хозпитьевого противопожарного водопровода (кольцевая сеть).

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных кольцевых сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые и противопожарные нужды. Водопроводные сети существующие, попадающие под строительство кольцевых сетей, подлежат демонтажу. Для обеззараживания воды на площадке головных водопроводных сооружений предусматривается строительство электролизной установки, разработанной ГУП «СКНИИбиоТехХим». Установка предназначена для получения гипохлорита натрия методом прямого электролиза. В качестве исходного продукта для получения гипохлорита натрия используется поваренная соль. Раствор хлорной воды подается в водовод перед резервуарами.

Место размещения проектируемого узла водопроводных сооружений соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения» и СНиП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

Площадка водозаборных сооружений должна быть огорожена и иметь санитарно-защитную зону.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Для обеспечения водой населения спецхоза «Дружба», ЛИУ УО68/1 и УО68/3 на расчетный срок предусматривается реконструкция существующих водозаборных сооружений существующей производительности.

Генеральным планом предусматривается строительство новых водопроводных сетей взамен существующих с увеличением их диаметра для пропуска расхода на хозпитьевые противопожарные нужды.

После строительства новых узлов головных водозаборных сооружений необходимо используемые существующие сети переключить на них, а скважины, срок службы которых истек, законсервировать и затампонировать.

Полив выполняется в часы минимального водопотребления – 4 часа утром, 4 часа вечером.

Данные по водопотреблению таб 3

Противопожарное  водоснабжение

По планируемому количеству населения расчетный расход воды на наружное пожаротушение п.Двубратского принято по таблице 5 СНиП 2.04.02-84* и составляет в 10 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 2 струи по 2,5 л/с. Общий расход составляет 15.0л/с.

В спецхозе «Дружба» расход воды на наружное пожаротушение составляет 5 л/с на один пожар. Количество одновременных пожаров – один. Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение диктующего объекта принимаем по таблице 1* СНиП 2.04.01-85* - 1 струя на 2,5 л/с. Общий расход составляет 7,5 л/с.

Наружное пожаротушение предусматривается из хозпитьевого противопожарного объединенного водопровода через пожарные гидранты.

Объем  работ  по  водопроводу

Таблица 4

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Двубратский |  |  |  |  |
| 1 | Водопроводная сеть | 200 | полиэтилен | 15493,16 |
| 2 | Артскважины |  |  | 5шт |
| 3 | Насосная 2-го подъема |  |  | 1шт |
| 4 | Резервуары |  | ж/б | 2шт |
| 5 | Электролизная |  |  | 1шт |

Канализация

Схема хозяйственно-бытовой канализации разработана в соответствии с заданием на проектирование, решениями генерального плана и учетом степени благоустройства планируемой застройки.

Существующая  канализация

Согласно выданной справке в п.Двубратский сточные воды поступают на поля фильтрации. Расход сточных вод составляет 700 м3/сут. с центральной части поселка и 700м3/сут с режимного объекта УО68/2.

Место сброса – рельеф местности. На сети имеется 2 перекачивающая насосные станции мощностью 37,0кВт. Сеть проложена из керамических труб диаметром 250мм на глубине до 1,25м. Процент обеспеченности жилищного фонда канализацией 65%.

Согласно выданной справке на территории Двубратского сельского поселения в спецхозе «Дружба», в режимных объектах ЛИУ УО 68/1, УО 68/3 имеются  действующие отстойники.

Проектируемая  канализация

Расчетные расходы сточных вод определены по планируемому количеству населения и степени благоустройства жилой застройки согласно архитектурно-планировочной части проекта, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85* и с учетом существующей застройки и рельефа местности. Расчет выполнен в табличной форме и приведен в таблице 6. Согласно полученным расходам для каждого населенного пункта предусматриваются очистные сооружения. Для обеспечения требуемого качества очистки сточных вод, в связи с их сбросом в водоем рыбохозяйственного значения, предусматривается три ступени очистки:

- механическая;

- биологическая;

- доочистка.

Площадки очистных сооружений ограждаются и благоустраиваются.

Расход стоков в п.Двубратский:

- на существующее состояние Q = 830,93 м3/сут.

- на расчетный срок Q = 1014,05 м3/сут.

- на первую очередь строительства Q = 962,50 м3/сут.

С учетом вертикальной планировки территории проектом канализации в поселке запроектированы  канализационные насосные станции для подачи стоков на очистные сооружения. Производительность очистных сооружений канализации 1800 м3/сут.с учетом стоков с УО 68/2. Рекомендуемые очистные сооружения фирмы «Экотор» г. Краснодар. Технология разработана специально под жесткие природоохранные нормативы, размещение и эксплуатацию в зоне строгой санитарной охраны. Очищннная сточная вода может быть вывезена в места, согласованные СЭС, и может быть использована на полив неплодоносящего сада ,в качестве технической воды на технологические нужды и нужды пожаротушения.

Сети самотечной хозбытовой канализации приняты из полимерных труб Ø160-300 мм. Напорные коллекторы предусматриваются в две нитки Ø 110 мм. Общая протяженность проектируемых труб 16939,65м.

В спецхозе «Дружба» и режимных объектах ЛИУ УО 68/1, УО 68/3 рекомендуется заменить существующие отстойники на современные очистные сооружения установленной мощности.

Объем работ по канализации

Таблица 5

| № п/п | Наименование | Диаметр, мм | Материал | Расчетный срок кол-во, м, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Двубратский |  |  |  |  |
| 1 | Трубы канализацион. самотечные | 160 | полиэтил. | 9685,50 |
| 2 | Трубы канализацион. самотечные | 200 | полиэтил. | 1311,40 |
| 3 | Трубы канализацион. самотечные | 300 | полиэтил. | 1258,85 |
| 4 | Трубы канализацион. напорные | 110 | полиэтил. | 4683,90 |
| 5 | Очистные сооружения 1800м3/сут |  | ж/б | 1 |
| 6 | Насосные станции |  | ж/б | 3 |

Данные по водоотведению

распечатать таб.6

Зоны  санитарной  охраны  для  объектов  водоснабжения

Настоящий проект зоны санитарной охраны водопроводных сооружений составлен на основании "Положения о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозпитьевого назначения" №2640, действующих норм СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" и СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшения качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

Устройство зон санитарной охраны (ЗСО) и санитарно-защитных полос для водопроводных площадок и водоводов предусматривается в целях обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности системы хозпитьевого водоснабжения.

Для водозабора и водопроводных сооружений зоны санитарной охраны представлены первым поясом (зоной строгого режима).

Границы ЗСО первого пояса для водопроводных площадок устанавливаются на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

Ограждение площадок выполняется в границах первого пояса. Предусматривается сторожевая охрана.

Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств, по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ).

Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Для водоводов хозяйственно-питьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

Зоны санитарной охраны представляют собой специально выделенную территорию, в пределах которой создается особый санитарный режим, исключающий возможность загрязнения подземных вод, а также ухудшение качества воды источника и воды, подаваемой водопроводными сооружениями.

В соответствии с гидрологическими условиями участка для защиты подземных источников воды от загрязнения поверхностными водами зоны санитарной охраны водозабора проектируются в составе трех поясов:

I пояс – зона строгого режима.

Граница I пояса зоны санитарной охраны для подземного источника с надежно защищенными водоносными горизонтами устанавливается радиусом 30м от устья скважины. Для водопроводных площадок граница ЗСО I пояса устанавливается на расстоянии 30 м от резервуаров чистой воды.

II и III пояс – зона ограничений против бактериального и химического загрязнения.

Границы II и III поясов определяются гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если в водоносный горизонт поступит соответственно микробное или химическое загрязнение, то оно не достигнет водозаборных сооружений.

Санитарный режим устанавливается в зонах в зависимости от местных санитарных и гидрогеологических условий.

Расчет производится согласно "Рекомендациям по гидрогеологическим расчетам для определения II и III поясов зон санитарной охраны подземных источников хозпитьевого водоснабжения" (ВНИИ ВОДГЕО, 1983 г.) и СанПиНа 2.1.4.1110-02. На последующих стадиях проектирования должны быть выполнены расчеты границ зон санитарной охраны для общего комплекса водозаборных сооружений.

Основные мероприятия по охране подземных вод:

- герметично закрыть устья скважин;

- выполнить асфальтобетонную отмостку вокруг устья в радиусе 1,5м;

- глина и вода, используемые при промывке скважин, должны удовлетворять санитарным требованиям;

- произвести рекультивацию нарушенных земель после выполнения строительных работ.

Выполняя требования санитарных правил и норм в части организации зон санитарной охраны, рекомендуется на последующих стадиях проектирования выполнить вертикальную планировку площадок водозаборных сооружений.

Ограждение площадок выполняется в границах I пояса. Предусматривается сторожевая охрана. Для защиты сооружений питьевой воды от посягательств по периметру ограждения предусматривается устройство комплексных систем безопасности (КСБ). Площадки благоустраиваются и озеленяются.

Вокруг зоны I пояса водопроводных сооружений устанавливается санитарно-защитная полоса шириной 100 м. Для водоводов хозпитьевого назначения ЗСО представлены санитарно-защитными полосами, которые в соответствии с СанПиН принимаются шириной 10 м по обе стороны от наружной стенки трубопроводов.

На территории I пояса запрещаются все виды строительства, проживание людей, выпас скота, купание, водопой скота, стирка белья. Здания, находящиеся на территории первого пояса, должны быть канализованы. При отсутствии канализации уборные должны быть оборудованы водонепроницаемыми приемниками и располагаться в местах, исключающих загрязнения I-го пояса при вывозе нечистот.

II пояс зоны санитарной охраны примыкает к I поясу и охватывает более широкую территорию. Положение границы II пояса устанавливается расчетами. Время движения загрязненного потока до водозабора должно быть не меньше времени, в течение которого микроорганизмы теряют жизнедеятельность.

Во II поясе санитарной охраны все виды строительства осуществляются только по разрешению органов санитарно-эпидемиологического надзора. Кроме того промышленные предприятия, населенные пункты и жилые дома должны быть благоустроены; хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды, выпускаемые в открытые водоемы, входящие во II пояс ЗСО, должны иметь повышенную степень очистки; на указанной территории запрещается загрязнять водоемы сбросом нечистот, мусором, навозом, промышленными отходами.

Граница III пояса ЗСО (от химических загрязнений) определяется расчетами и зависит от гидрогеологических параметров водоносного пласта.

Залогом бесперебойной подачи воды надлежащего качества в водопроводную сеть должно быть систематическое наблюдение и контроль над работой артезианских скважин, как обслуживающего персонала водозабора, так и представителей районной службы санитарно-эпидемиологического надзора.

Санитарно-защитные зоны канализационных сооружений

Санитарно-защитные зоны, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1.1031-01, принимаются для насосных станций от 15 м до 30 м в зависимости от производительности. Санитарно-защитные зоны для очистных сооружений полной биологической очистки принимаются 100 - 150 м в зависимости от производительности с термической обработкой осадка.

Мероприятия по охране окружающей среды

Канализование населенных пунктов уже предусматривает охрану окружающей среды.

Стоки по самотечным коллекторам поступают в приемные резервуары насосных станций, далее перекачиваются на очистные сооружения полной биологической очистки с доочисткой и после обеззараживания сбрасываются в водоем.

Насосные станции выполнены из монолитного ж/бетона с гидроизоляцией, что предотвращает попадания стоков в грунт.

Вентиляция сети предусматривается через вентиляционные стояки зданий и сооружений. Колодцы выполняются из сборных ж/б колец с гидроизоляцией.

Очистные сооружения представляют комплекс сооружений, где происходит полная очистка. Вредных выбросов в атмосферу нет.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Водоснабжение и канализация»

Таблица 7

| №№ п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок | 1 очередь строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п.Двубратский |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 961,83 | 1161,55 | 1102,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 961,83 | 1161,55 | 1102,50 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10386,05 | 7300,00 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 830,93 | 1014,05 | 962,50 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 830,93 | 1014,05 | 962,50 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12255,75 | 8600,00 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 4683,90 | 4683,90 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 29966,00 | 24770,00 |

2.4.3.3.  Электроснабжение

Общая  часть

Раздел «Электроснабжение» для генерального плана Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029 г.) выполнен на основании задания на проектирование, архитектурно-планировочных решений, принятых при разработке генерального плана, и исходных данных, выданных заказчиком.

В объём раздела входит:

а). Подсчёт электрических нагрузок.

б). Разработка схем электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ.

в). Определение основных показателей проекта.

Краткая  характеристика  объекта

В состав Двубратского сельского поселения в настоящее время входит один населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой - поселок Двубратский.

В составе генерального плана развития Двубратского сельского поселения  решены вопросы электроснабжения объектов в границах генерального плана сельского поселения, а именно: разработаны схемы электроснабжения на напряжение 35 кВ и 10 кВ на расчётный срок - 2029 год.

Электрические нагрузки

Существующие и проектируемые электрические нагрузки жилищно-коммунального, общественно-делового, культурно-бытового и производственного секторов определялись по типовым проектам, а также в соответствии со следующей нормативной документацией:

- СП 31-110-2003 г. «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

- РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей».

Результаты расчетов электрических нагрузок жилищного сектора и объектов соцкультбыта представлены в таблицах 8.

Расчет электрических нагрузок

Таблица 8

| №№ п/п | Потребители | Расчётная нагрузка, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На расчетный срок 2029г. | На I очередь строительства 2019г. |
| п. Двубратский |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1268 | 1604 |
|  | - проектируемый | 714 | 157 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 318 | 318 |
|  | - проектируемый | 429 | 286 |
| 3 | Наружное освещение | 30 | 28 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1616 | 1950 |
|  | б) Проектируемые | 1143 | 443 |
|  | Итого: а) + б) | 2759 | 2393 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1931 | 1675 |
| Двубратское сельское поселение, всего: |  |  |  |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор: |  |  |
|  | - существующий (с учетом убыли) | 1268 | 1604 |
|  | - проектируемый | 714 | 157 |
| 2 | Общественно-деловой, культурно-бытовой и производственный сектор: |  |  |
|  | - существующий | 318 | 318 |
|  | - проектируемый | 429 | 286 |
| 3 | Наружное освещение | 30 | 28 |
| 4 | Итого: а) Существующие | 1616 | 1950 |
|  | б) Проектируемые | 1143 | 443 |
|  | Итого: а) + б) | 2759 | 2393 |
| 5 | Всего с учётом коэффициента одновремённости 0,7 на стороне в соответствии с СП 31-110-2003 и РД 34.20.185-94 | 1931 | 1675 |

Источники  питания  и  трансформаторные  подстанции

В настоящее время сельское поселение электрифицировано по ЛЭП 10 кВ с проводами марки А-50, АС-50 и А-70 от следующих подстанций:

- ПС-35/10 кВ "Двубратская" мощностью 2х4,0 МВА;

- ПС-35/10 кВ "Спецхоз Дружба" мощностью 2,5 МВА.

Мощности существующих ПС-35/10 кВ "Двубратская" и ПС-35/10 кВ "Спецхоз Дружба" достаточно для обеспечения бесперебойным питанием потребителей Двубратского сельского поселения.

В связи с увеличением нагрузок и для улучшения схемы электроснабжения, обеспечивающей бесперебойным питанием её потребителей, необходима реконструкция существующих электрических сетей с учетом перспективного развития поселения.

Разработанная схема электроснабжения предусматривает:

- строительство к 2019 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВт;

- строительство к 2019 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,12 км;

- строительство к 2029 году одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 400 кВт;

- строительство к 2029 году ЛЭП 10 кВ общей протяженностью 0,52 км.

Для выполнения вышеуказанных работ необходимо разработать технические условия Усть-Лабинскими электрическими сетями (ОАО «Кубаньэнерго»).

Основными направлениями развития электроснабжения Двубратского сельского поселения на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

Линии  35  кВ  и  10 кВ

Трассы ВЛ-35 кВ и ВЛ-10 кВ выбраны с учётом перспективного развития сельского поселения.

Через территорию поселения проходят две транзитные линии электропередач:

-	ВЛ-110 кВ «ПС Усть-Лабинская тяговая» - ПС «Ладожская»;

-	ВЛ-220 кВ «ПС Усть-Лабинская – ПС «Тихорецк».

Местность, по которой проходят воздушные линии электропередач, относится к III району по гололёдным условиям и III району по ветровым нагрузкам.

Протяжённость существующих ВЛ-35 кВ – 22,81 км (для поселения).

Протяжённость существующих ВЛ-10 кВ – 11,49 км (для п. Двубратский).

Протяжённость проектируемых ВЛ-10 кВ – 0,64 км (для п. Двубратский).

Воздушные линии 10 кВ запроектированы изолированными проводами типа SAX сечением 95 кв. мм. на магистральных линиях и 70 кв. мм. на отпайках.

Схема электроснабжения Двубратского сельского поселения показана на чертеже ЭС-1. Размещение подстанций 10/0,4 кВ и коридоры электрических линий п. Двубратский приведены на чертеже ЭС-2. Принципиальная схема существующих и проектируемых сетей п. Двубратский приведена на чертеже ЭС-3.

Основные технико-экономические показатели

по разделу «Электроснабжение»

Таблица 9

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009 год | Расчетный срок 2029 г. | В том числе на I оч. стр-ва 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Двубратский |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 17,1 | 24,2 | 21,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 6,8 | 5,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 17,4 | 15,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6519 | 8191 | 7487 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5367 | 5886 | 5509 |
| Двубратское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 17,1 | 24,2 | 21,0 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 6,8 | 5,5 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 17,4 | 15,4 |
| 2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6519 | 8191 | 7487 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5367 | 5886 | 5509 |
| 3 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 10,5 | 13,0 | 13,0 |
| 4 | Протяжённость сетей - всего, | км | 34,30 | 34,94 | 34,42 |
|  | - сети 35 кВ | км | 22,81 | 22,81 | 22,81 |
|  | - сети 10 кВ | км | 11,49 | 12,13 | 11,61 |

2.4.3.4.  Теплоснабжение

Общая  часть

Раздел «Теплоснабжение» для генерального плана  пос. Двубратского в составе проекта «Генеральный план Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен на основании задания на проектирование и справки о теплоснабжении пос. Двубратского Усть-Лабинского района Краснодарского края за 2008 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Двубратское сельское поселение

Существующее положение

В состав Двубратского сельского поселения входит пос. Двубратский.

Теплоснабжение пос. Двубратского Усть-Лабинского района Краснодарского края в настоящее время осуществляется от трех котельных, две из которых обслуживают территории спецназначения, а одна отапливает школу №8, детский сад №10, здравпункт и жилые дома.

Характеристики существующих котельных

Таблица 10

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 | 2,42 | 2,42 | Твердое |
| Итого | 2,42 | 2,42 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов Двубратского сельского поселения на расчетный срок до 2029г. в границах проектируемого генерального плана предусматривается от одной существующей и пяти новых районных и локальных котельных, а также от автономных источников питания - систем поквартирного теплоснабжения, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. Строительство котельных в Двубратском сельском поселении планируется для объектов I очереди строительства, т.е. до 2019г. в количестве  двух и трех котельных на расчетный срок.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и торгово-бытовые здания и сооружения, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства.

Для проектируемых районных котельных предусматривается санитарно-защитная зона 50 метров. Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - 60°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Рекомендуется перевести существующую котельную на газ. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 суток.

Расчет тепловых нагрузок I очереди строительства

Таблица 11

| Наименование | I очередь строительства |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пос. Двубратский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 1,80 | - | 0,38 | 2,18 | 2,42 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,27 | 0,29 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,21 | 0,22 |
| Итого |  |  |  |  | 2,93 |

Расчет тепловых нагрузок на расчетный срок строительства

Таблица 12

| Наименование | Расчетный срок строительства |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| пос. Двубратский |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (существующая) | 1,80 | - | 0,38 | 2,18 | 2,42 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,27 | 0,29 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,12 | 0,30 | 0,63 | 1,05 | 1,11 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,18 | 0,19 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,21 | 0,22 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,30 | 0,61 | 1,04 | 1,95 | 2,15 |
| Итого |  |  |  |  | 6,38 |
| Всего по Двубратскому сельскому поселению |  |  |  |  | 6,38 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление и вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей. Источниками тепла являются новые проектируемые котельные.

Горячее  водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые  сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 13

| № № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок до 2029 г. | В т.ч. на I очередь стр-ва до 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| пос. Двубратский |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 | 0,005663 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 | 0,005663 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,420 | 6,380 | 2,930 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,420 | 4,570 | 2,420 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,810 | 0,510 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,020 | 2,320 | 2,020 |
| Двубратское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 | 0,005663 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 | 0,005663 |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,420 | 6,380 | 2,930 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,420 | 4,570 | 2,420 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,810 | 0,510 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 2,020 | 2,320 | 2,020 |

Поселок Двубратский

Разработка раздела «Теплоснабжение» для генерального плана пос. Двубратского Усть-Лабинского района Краснодарского края выполнена на основании задания на проектирование, санитарного задания, справки о теплоснабжении хутора пос. Двубратского за 2008 г.

Проект выполнен в соответствии со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-05-2003 «Общественные здания административного назначения» и СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»

Существующее положение

Теплоснабжение пос. Двубратского Усть-Лабинского района Краснодарского края в настоящее время осуществляется от трех котельных, две из которых обслуживают территории спецназначения, а одна отапливает школу №8, детский сад №10, здравпункт и жилые дома.

Характеристики  существующих  котельных

Таблица 14

| Наименование | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Котельная № 1 | 2,42 | 2,42 | Твердое |
| Итого | 2,42 | 2,42 |  |

Проектное решение

Теплоснабжение объектов в границах проекта планировки пос. Двубратского Усть-Лабинского района Краснодарского края на I очередь строительства и расчетный срок предусматривается от одной существующей районной котельной и пяти новых котельных, от автоматических газовых отопительных котлов для индивидуальной одно- и двухэтажной застройки.

Согласно проекту котельные будут обслуживать административные и торгово-бытовые здания и сооружения, культурно-развлекательные центры, спортивные комплексы и объекты коммунального хозяйства.

Теплопроизводительность котельных выбрана с учетом расходов тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение. Теплоноситель для отопления и вентиляции - вода с параметрами 95-70°С, для горячего водоснабжения - вода с параметрами 60°С.

Режим потребления тепловой энергии принят:

- Отопление – 24 часа в сутки.

- Вентиляция и горячее водоснабжение – 16 часов.

Все котельные будут работать на газе. Системы теплоснабжения – закрытые, двух и четырехтрубные.

Для проектирования отопления, вентиляции и горячего водоснабжения приняты следующие данные по СНКК 23-302-2000:

1. Расчетная температура наружного воздуха в холодный период – минус 20°С.

2. Средняя температура отопительного периода – плюс 1,2°С.

3. Продолжительность отопительного периода – 155 суток.

Расчет  тепловых  нагрузок

Таблица 15

| Наименование | Расчетный срок |  |  |  | Всего с учетом потерь в т/сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход тепла, Гкал/ч |  |  |  |  |
|  | на отопление | на вентиляцию | на горячее водоснабжение | Итого |  |
| Котельная №1 (существующая) | 1,80 | - | 0,38 | 2,18 | 2,42 |
| Котельная №1 (проектируемая) | 0,10 | 0,10 | 0,07 | 0,27 | 0,29 |
| Котельная №2 (проектируемая) | 0,12 | 0,30 | 0,63 | 1,05 | 1,11 |
| Котельная №3 (проектируемая) | 0,04 | 0,09 | 0,05 | 0,18 | 0,19 |
| Котельная №4 (проектируемая) | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,21 | 0,22 |
| Котельная №5 (проектируемая) | 0,30 | 0,61 | 1,04 | 1,95 | 2,15 |
| Итого |  |  |  |  | 6,38 |

Для установки в проектируемых котельных рекомендуется принимать оборудование, изделия и материалы, сертифицированные на соответствие требованиям безопасности и имеющие разрешение Госгортехнадзора РФ на применение.

Отопление  и  вентиляция

Расход тепла на отопление и вентиляцию проектируемых жилых зданий принят по укрупненным нормам, общественных, культурно-бытовых и административных зданий – по типовым проектам в соответствии с действующими нормативными документами.

Отопление одно- и двухэтажных индивидуальных жилых домов, а также проектируемых секционных жилых домов принято от газовых котлов, устанавливаемых непосредственно в каждом доме или квартире.

Отопление общественных, культурно-бытовых и административных зданий централизованное, от наружных тепловых сетей или от пристроенных котельных.

Горячее  водоснабжение

Расход тепла на горячее водоснабжение проектируемых общественных, культурно-бытовых и административных зданий принят по типовым проектам в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация».

Горячее водоснабжение централизованное, осуществляется от проектируемых котельных.

Тепловые  сети

Прокладка тепловых сетей принята подземно, в непроходных каналах. Компенсация тепловых удлинений обеспечивается поворотами трубопроводов в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также установкой компенсаторов.

Трубопроводы для тепловых сетей приняты с изоляцией из пенополиуретана:

-для отопления – стальные, электросварные по ГОСТ 10704-91*;

-для горячего водоснабжения – стальные водогазопроводные, оцинкованные по ГОСТ 3262-75*.

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Теплоснабжение»

Таблица 16

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Теплоснабжение |  |  |  |
| 1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 |
| 2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,420 | 6,38 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,420 | 4,57 |
| 3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,81 |
| 4 | Протяженность сетей | км | 2,020 | 2,320 |

2.4.3.5.  Газоснабжение

- Общая  часть

Раздел «Газоснабжение» в составе проекта «Генеральный план Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края» выполнен в соответствии с заданием на проектирование, технических соображений о газоснабжении, выданных ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ-КУБАНЬ» за №05/0240/14/2445 от 16.12.2008г.  справок ОАО «Предприятие « Усть-Лабинскрайгаз» и картой существующих сетей газопроводов высокого давления, выданных заказчиком.

Согласно выданным техническим соображением источником газоснабжения  пос.Двубратский является существующая АГРС Ладожская.

Давление газа на выходе из АГРС Ладожская – 0,6 МПа (6,0кгс/см²).

Подача природного газа потребителям пос.Двубратский                          осуществляется по существующим газопроводам высокого и низкого давления, запроектированным и построенным в соответствии со схемой газоснабжения .

Состояние  газоснабжения

На момент разработки генерального плана пос.Двубратский снабжается природным газом от существующей АГРС Ладожская. Объем газификации поселка приближается к 80%.

Схема газоснабжения поселка двухступенчатая: газопроводы высокого и низкого давления.

К газопроводам высокого давления подключены  ШРП, котельные и общественные потребители.

К газопроводам низкого давления подключен жилой фонд.

На данной стадии проектирования газопроводы низкого давления не рассматриваются.

Протяженность существующих газовых сетей  пос.Двубратский составляет      6,675 км, в том числе:

- высокого давления – 0,895км,

-низкого давления -5,78км.

Снижение давления газа с высокого до низкого осуществляется в 1 установке ГРП шкафного типа.

На расчетный срок для обеспечения газом потребителей с учетом перспективного развития поселка необходимо построить дополнительно 1 установку ГРП шкафного типа,  5 котельных и выполнить прокладку газопроводов высокого давления к ним протяженностью   -   2,70км.

- Отопление

Отопление и горячее водоснабжение одноэтажной жилой застройки предусматривается  от  местных отопительных  установок.

Отопление и горячее водоснабжение общественных зданий централизованное, от котельных.

В настоящее время в поселке действует 1 отопительная котельная, работающая  на  твердом  топливе.

Проектом предусматривается на расчетный срок строительство 5 новых котельных, в том числе 2 новых котельных на I очередь строительства для обслуживания  общественных  зданий.

Расходы газа на I очередь строительства (до 2019г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 2641 м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют 2183м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные – 458м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют 4812тыс.м³/год, в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды – 3928тыс.м³/год, на общественные здания и котельные – 884тыс.м³/год.

- Расходы газа на расчетный срок  (до 2029г.)

Максимальные часовые расходы газа по выполненному расчету составляют 3395м³/ч., в том числе нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды составляют – 2398 м³/ч., нагрузки на общественные здания и котельные составляют – 997м³/ч.

Максимальные годовые расходы газа по выполненному расчету составляют  6119тыс.м³/год, из них нагрузки на население и коммунально-бытовые нужды –  4335 тыс.м³/год, на общественные здания и котельные -1779 тыс.м³/год.

После утверждения генерального плана необходимо выполнить корректировку схемы газоснабжения.

- Основные  технико-экономические  показатели  по  разделу «Газоснабжение»

- Таблица 17

| № п/п | Показатели | Ед-ца измерения | Современное состояние 2009г | Расчетный срок 2029г | В т.ч. на Iоч. стр. 2019г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.4 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 2,79 | 6,12 | 4,81 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,79 | 4,34 | 3,93 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | - | 1,78 | 0,88 |
| 6.4.2 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 6.4.4 | Протяженность сетей высокого давления | км | 0,895 | 22,70 | 21,625 |

2.4.3.6.   Проводные средства связи

Общая  часть

Основной задачей данного раздела на стадии генерального плана развития средств связи Двубратского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на расчетный срок (2029г.) является определение центров телефонной нагрузки с учетом проектных решений по развитию жилищного и хозяйственного сектора, проектное размещение новых АТС и реконструкция существующих, расчет их номерной емкости.

Данный раздел разработан на основании задания на проектирование и справки о телефонизации и радиофикации Двубратского сельского поселения, выданной Усть-Лабинским ЛТУ по состоянию на 19.11.08г.

Проектные решения раздела «Проводные средства связи» приняты в соответствии  со  следующими  документами:

1. Архитектурно-планировочные и экономические части проекта генерального плана Двубратского сельского поселения на расчетный срок (2029г.).

2. СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

3. Федеральный закон о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года.

На территории Двубратского сельского поселения услуги связи оказывают следующие предприятия:

- Усть-Лабинский линейно-технический участок (ЛТУ) Северного узла электросвязи (УЭС) Краснодарского филиала ОАО «Южная телекоммуникационная компания» - местная и внутризоновая телефонная связь, документальная связь, проводное вещание, передача данных, доступ в сеть Интернет, а также мультисервисные сети, широкополосный доступ (ISDN, ADSL), IP-телефония, VPN (виртуальные частные сети), универсальные услуги связи (услуги телефонной связи с использованием таксофонов).

- ОАО «Ростелеком» - национальный телекоммуникационный оператор, обеспечивающей международную и междугородную связь на всей территории Российской Федерации.

- Усть-Лабинское отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России» - почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи (доступ к сети Интернет через пункты коллективного доступа).

Краткая характеристика объекта

В состав Двубратского сельского поселения в настоящее время входит один  населенный пункт с жилой застройкой, с объектами соцкультбыта и инженерной инфраструктурой – поселок  Двубратский.

Телефонизация

Телефонизация поселка Двубратское в настоящее время осуществляется от АТС типа SI-2000, расположенной по ул. Мостовая, 1-а. Монтированная емкость АТС - 576 номеров, задействовано – 541 номеров.

Из с. Двубратское в направлении г. Усть-Лабинск имеется одна соединительная линия (3Е1).

Расчетная емкость АТС, необходимая для телефонизации п. Двубратское в 2029г., основываются на следующих положениях:

- Каждой семье обеспечить установку телефона.

- Количество телефонов для хозяйственного сектора по отдельным группам потребителей на 1000 человек работающих должно составлять:

- промышленность, транспорт, строительство 	210 тлф.

- торговля, соцкультбыт					270 тлф.

- наука и просвещение					710 тлф.

- здравоохранение 						580 тлф.

- управление							1000 тлф.

Работающее (самодеятельное) население населенных пунктов сельской местности по отдельным группам народного хозяйства распределяется на перспективу в следующем соотношении:

- промышленность, транспорт, строительство	76%;

- торговля, соцкультбыт					12%;

- наука и просвещение					6%;

- здравоохранение						4%;

- управление							2%.

Потребности хозяйственного сектора в телефонной связи на 1000 человек работающих составит:

2100.76+2700.12+7100.06+5800.04+10000.02=279 тлф.

Эта норма, пересчитанная на 1000 человек населения, будет составлять:

2790.3=84 тлф. (300 работающих на 1000 человек населения).

Согласно произведенным расчетам количество телефонов в пересчете 1000 человек населения составит:

-	для сектора хозяйственной деятельности 	84 тлф.;

-	для жилого сектора в 2019 году			331 тлф.;

-	для жилого сектора в 2029 году			339 тлф.

Таким образом, для полного удовлетворения потребностей хозяйственной деятельности и населения жилого сектора в телефонной связи к 2019 году (на I очередь строительства) понадобится 415 телефонов на 1000 человек населения. Общее количество телефонов в п. Двубратский  при численности населения 2800 человек должно составить:

28000,415=1162 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1200 номеров.

На расчетный срок общее количество телефонов для полного удовлетворения потребностей в телефонной связи при численности населения п. Двубратский 2950 человек (включая временное население) должно составить:

29500,423=1247 номеров,

что потребует увеличения общей емкости АТС до 1280 номеров.

Из произведенных расчетов и анализа схемы генерального плана п. Двубратский видно, что центры телефонной нагрузки, учитывающие перспективу развития населенных пунктов на 2029 год, находятся в зоне распределительных и магистральных сетей уже действующей АТС, поэтому проектом генерального плана не предполагается строительство новых АТС.

Для развития средств связи на I очередь строительства предусматривается:

-	расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 до 1200 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Для развития средств связи на расчетный срок предусматривается:

-	расширение номерной емкости существующей АТС SI-2000 до 1280 номеров;

-	расширение и реконструкция линейно-кабельных сооружений связи в зонах существующей и проектируемой застройках с использованием как медных, так и оптических кабелей;

-	подключение новых абонентов к АТС.

Кроме того, на основании Федерального закона о связи № 126-ФЗ от 7 июля 2003 года в каждом поселении должно быть установлено не менее чем один таксофон с обеспечением бесплатного доступа к экстренным оперативным службам. В поселениях с населением не менее чем пятьсот человек должен быть создан не менее чем один пункт коллективного доступа к сети "Интернет".

К расчетному сроку стоимость оптических кабелей будет сопоставима к стоимости медных кабелей. В качестве рекомендации при строительстве распределительных сетей для отдельных групп компактно проживающих абонентов предлагается технология FTTH, FTTC, FTTB, FTTP (оптическое волокно в дом, узел, здание, корпорацию) в соответствии с протоколом GEPON (гигабитные пассивные оптические сети), что позволит удовлетворить потребности в пропускной способности для всех видов IP-трафика абонентов Двубратского сельского поселения.

Для реализации проектных решений по развитию средств связи рекомендуется использовать экономические основы президентской программы «Российский народный телефон» предусматривающей добровольное участие населения в модернизации местных телефонных сетей, являющихся наиболее дорогими частями сети общего пользования.

На стадии генерального плана рассматриваются перспективы возможного развития проводных средств связи на расчетный срок. Все технические решения, касающиеся вопросов организации схем связи, выбора оборудования и кабельной продукции, определения трасс прохождения линий связи, способов монтажа и прокладки кабелей, числа каналов на МСС и т.д., определяются на последующих этапах проектирования при наличии финансирования строительства объектов связи.

Проектом генерального плана предусматривается также увеличение сферы услуг, предоставляемых альтернативными средствами связи (мобильная связь, интернет, IP-телефония и т.д.).

Радиофикация

В настоящее время в Суворовском сельском поселении проводное радиовещание отсутствует. Имеется эфирное вещание из ст. Тбилисская.

Телевидение

Для развития сети телевизионного вещания предусматривается на базе существующего телевизионного узла г. Усть-Лабинск, находящегося в 10 км от Двубратского сельского поселения, и действующих ретрансляторов обеспечивать передачу новых телевизионных каналов в обычном и цифровом формате, что позволит иметь доступ к любым, в том числе и к независимым, каналам информации. В качестве рекомендации, предлагается на коммерческой основе, используя технологии NGN, создавать системы кабельного телевидения.

Почтовая связь

В Двубратском сельском поселении в настоящее время имеется одно отделение почтовой связи Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Краснодарского края - филиала ФГУП «Почта России», которое обеспечивает для населения почтовые услуги, финансовые услуги, универсальные услуги связи.

В отделении связи предполагается организация коллективного доступа к ресурсам Интернет.

Сотовая связь

Сотовая связь на территории Двубратского сельского поселения предоставляется следующими операторами:

- филиалом ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) в Краснодарском крае;

- ОАО «Теле-2»;

- ЗАО «Мобиком Кавказ» (торговая марка Мегафон);

- Краснодарским филиалом ОАО «ВымпелКом» (торговая марка БиЛайн).

Основные технико-экономические показатели по разделу

«Проводные средства связи»

Таблица 18

| №№ п/п | Показатели | Ед. измерения | Современное состояние 2009г. | На расчётный срок 2029г. | 1 очередь строительства 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| х. Двубратский |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 62 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1086 | 1247 | 1162 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 866 | 999 | 927 |
| Двубратское сельское поселение, всего: |  |  |  |  |  |
| 1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 14 | 100 | 100 |
| 3 | Расчетное количество телефонов | шт. | 1086 | 1247 | 1162 |
|  | в т.ч. по жилому сектору | шт. | 866 | 999 | 927 |

2.4.3.7. Альтернативные и энергосберегающие технологии

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 27.02.2008г. №233-р (ред. от 15.06.2009г.) «Об утверждении Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2008-2010 годы» предусматривается более активное сочетание высокоэффективных энергоустановок, входящих в единую энергосистему страны и разрабатываемых в ходе реализации программы автономных энергоисточников, в том числе возобновляемых видов энергии. Это позволит оптимизировать региональные системы теплоснабжения при соблюдении жестких экологических требований.

Для условий Краснодарского края – это повсеместное использование солнечных батарей и тепловых насосов с вихревой трубой для систем воздушного отопления. Предполагается, что к расчетному сроку стоимость и расходы на эксплуатацию будут доступными для того, чтобы использовать их для частичного или полного электроснабжения, теплоснабжения, горячего водоснабжения дома, квартиры, общественных зданий или предприятий.

Кроме того, в качестве альтернативных источников теплоснабжения могут быть использованы тепловые насосы, использующие тепло земли, геотермальных вод и воздуха.

Решение на применение альтернативных источников теплоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

Кроме того, в качестве альтернативных источников энергоснабжения могут быть использованы продукты переработки биомассы сельхозпредприятий, расположенных на проектируемой территории.

Для обеспечения энергетической эффективности зданий, строений, сооружений согласно Закону Краснодарского края от 03.03.2010г. №1912-КЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в Краснодарском крае» в данном проекте также предусматривается:

- режим работы административных зданий, многоквартирной жилой застройки по энергопотреблению перевести на трехуровневый график через систему АСКУЭ;

- на промышленных предприятиях и предприятиях инженерной инфраструктуры должна быть учтена система повышения компенсации реактивной мощности от СОЦ 408 до СОЦ 092-095;

- для снижения потерь напряжения в электрических сетях 10 кВ произвести разукрупнение отходящих линий от ПС 35/10 кВ и ПС 110/10 кВ с подвеской изолированного провода SAX 70-120;

- для внутреннего и наружного освещения вместо ламп накаливания использовать энергосберегающие лампы.

Решение на применение альтернативных источников энергоснабжения принимаются после разработки технико-экономического обоснования на последующих стадиях проектирования.

При реконструкции действующих объектов теплоснабжения, при проектировании новых объектов теплоснабжения и источников электроснабжения администрации поселения необходимо предусматривать в технических заданиях на проектирование проработку вариантов использования альтернативных источников энергии и тепла, в том числе возобновляемых:

- использование солнечной энергии, гидро и энергии ветра;

- использование геотермальных вод;

- использование низкопотенциальных источников тепла отходящих дымовых газов, про-дуктов сгорания топлива стационарных источников энерго и теплоснабжения;

- применение систем тепловых насосов;

- перевод котельных на газообразное топливо;

- использование в целях теплоснабжения биогаза полигонов ТБО и т.п.

2.5.  Озеленение

Одна из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организации здоровых и благоприятных условий жизни при высокой требовательности к их архитектуре и к ландшафтной архитектуре в частности. В решении этой задачи видное место принадлежит зеленому строительству, охватывающему широкий круг вопросов архитектурно-жилого, инженерного  и  биологического  характера.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Территория поселка Двубратский представляет собой благоприятную по климатическим  условиям  зону  для  произрастания  многих  видов  растений.

Территория поселка относится к зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков составляет 508-640 мм. Вегетационный период растений достаточно  продолжительный  и  составляет 190 дней.

Настоящим проектом максимально сохраняются существующие зеленые насаждения и предусматриваются мероприятия, направленные на создание единой  системы  озеленения, улучшающей  состояние  окружающей  среды.

Генеральным планом предусматривается многофункциональная система зеленых насаждений, которые образуют зеленый каркас на внутрипоселковом пространстве.

Проектом генплана  предусматривается  формирование  зеленых защитных насаждений  вдоль  основных  транспортных и пешеходных связей  новой  жилой  застройки  с  центром, а  так  же  вновь  проектируемыми  подцентрами.

По функциональному назначению система зеленых насаждений подразделяется  на  следующие  виды:

-общего пользования (парки, скверы, бульвары, озеленение улиц и проездов);

-ограниченного пользования (участки культурно-бытовых и коммунальных объектов, участки школ и детских дошкольных учреждений, озеленение  производственных  территории);

-специального назначения – эпизодического пользования (санитарно- защитные, ветрозащитные и снегозащитные зоны, охранное озеленение, почвоукрепительное  и  т.д.);

-индивидуального пользования (приусадебные участки, выполняются непосредственно  проживающими  жителями);

-рекреационные  (лесопарки и т.д).

Озеленение каждой функциональной зоны проектируется с учетом особенности каждой из них в отдельности и, вместе с тем, их композиционного объединения   в  единую  систему  озеленения.

В соответствии с генеральным планом поселка Двубратский, зеленые насаждения общего пользования представлены в центральном районе: реконструируемым   парком , с выделенной территорией для размещения на ней объектов  общественно-делового назначения, в виду избыточного размера существующего парка и недостатка свободных территорий в центре поселка.

В состав территории зеленых  насаждений районного значения входят участки спортивных сооружений (плоскостные и объемные). Общественные центры новых жилых районов (за расчетный срок) проектируются в зеленом окружении, создавая  благоприятные  условия  для  отдыха  населения.

При проектировании новых жилых районов генеральный план предусматривает создание улиц бульварного типа значительной протяженности в направлении массовых пешеходных потоков. Бульвары объединяют зеленые насаждения общественных центров жилых районов и микрорайона в единую систему.

Скверы рекомендуется устаивать как открытого типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа. Для озеленения партерных скверов используются сезонные концентрации цветущих в одном ритме многолетних цветочных растений и кустарников. В качестве компонентов декоративного   оформления используются элементы малых архитектурных форм, которые должны подчеркнуть своеобразный характер проектируемых скверов. Посадочный материал, используемый в оформлении участков общественных зеленых  насаждений должен быть укрупненным, незамедлительно  создающим  эффект.

Предусмотренный генеральным планом парк озеленяется богатым составом древесных и кустарниковых видов растений со значительным процентом хвойных пород, декоративными цветочными композициями на аллеях, дорожках, площадках  и  газонах.

Учитывая природно-климатические условия сельского поселения и его населенных пунктов, а также многолетний опыт, настоящим проектом рекомендуется следующий ассортимент древесно-кустарниковых насаждений. Деревья лиственные: акация белая, атлант высочайший, абрикос обыкновенный, гледичия обыкновенная, ива плакучая, каштан  конский, клен остролистный, клен золотистый, клен явор, платан, береза, софора японская, рябина обыкновенная, орех черный, орех грецкий, шелковица, черемуха, боярышник, дуб душистый, липа войлочная, тополь  пирамидальный, тополь  канадский.

Из хвойных пород рекомендуется: ель колючая, сосна крымская, сосна обыкновенная, можжевельник обыкновенный, туя восточная, можжевельник казацкий.

Кустарники: боярышник, самшит вечнозеленый, бирючина обыкновенная, сирень обыкновенная и персидская, акация  желтая, вишня степная, жимолость татарская, смородина  золотистая, ракитник  «Золотой  дождь», шиповник.

Для вертикального озеленения необходимо включить в ассортимент вьющиеся растения: плющ обыкновенный, девичий виноград пятилисточковый (присасывающийся),  розы  плетистые  и  др.

Озеленение улиц и проездов, в основном, должно обеспечивать защиту жилых домов и озелененных территорий от шума и пыли. Для чего используются рядовые  посадки  деревьев  вдоль  улиц.

Зеленые  насаждения  ограниченного пользования будут иметь развитие на участках детских учреждений, общественных и административных зданий, производственных  территорий.

Каждый объект зеленного строительства имеет свои функциональные особенности, поэтому породный состав насаждений носит индивидуальный характер. Для озеленения детских дошкольных учреждений используются растения  не   вредные  для  детского  организма.

Озеленение школьных участков, детских садов, детских мест отдыха не должно препятствовать  доступу солнечного света в зданиях. Насаждения не должны иметь колючек, ядовитых плодов и листьев, легко восстанавливаться после   поломок.

По  всему внешнему периметру территории школы и детского сада должна быть создана сплошная полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуется  следующие  породы  деревьев  и кустарников: клен остролистный, липа, тополь, можжевельник, туя  западная  и  др.

Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, спирея Ван-Гутта, бирючина и др.) рекомендуется для разграничения различных площадок  и  сооружений  друг  от  друга.

При помощи насаждений на участках школ и детских дошкольных учреждений создаются наиболее благоприятные микроклиматические и санитарно-гигиенические   условия.

Озеленение общественных и административных зданий проектируется с использованием посадок роз, акцентов из вечнозеленых  растений, групп рябин и одиночных  посадок  черемухи  обыкновенной, калины, бульденеж  и  спиреи Ван-Гутта.

Зеленные насаждения на территории производственной зоны по их функциональному значению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние  (разделительные,  защитно-теневые,  декоративные).

Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территории от ветров, шума транспортных магистралей, вредного влияния производственных  объектов.

Значение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создания  комфортных  условий  для  пребывания  людей  и  животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно – защитным озеленением, защищающим от производств, автодорог I-IV  технической категории и ветрозащитными  полосами  по  периметру  поселка.

Санитарно-защитные зеленые насаждения создаются согласно санитарным нормам, со специальным подбором пород, снижающих микрофлору воздуха, шумовые нагрузки, загрязнения воздуха, загрязнения его выхлопными газами  транспорта.

Растения,  используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, создающей непросматриваемость, и  быстрым  ростом.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют: рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на полосе отвода и, с согласия землепользователей, на  прилегающих  к  ней  угодьях.

Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозийного  ветрозащитного  и  снегозадерживающего  средства.

Композиционные формы и виды придорожной растительности определяются с учетом удовлетворения объемно-пространственной инженерно-технической, эстетической, психологической и биологической функциями ландшафтного  оформления  дорог.

Обычно для ветрозащитных полос широко применяются дубы, клены широколиственные.

Главной  задачей озеленения районов новой индивидуальной застройки является решение вопросов благоустройства и ограждения жилой территории от вредного внешнего воздействия, создания условий для отдыха населения в непосредственной  близости  от  жилой  среды  здорового  природного окружения.

Озеленение территории является одним из наиболее массовых видов озеленения, влияющим на планировочную структуру и ландшафтную характеристику  населенного  пункта  Двубратского  сельского  поселения.

В озеленении кварталов индивидуальной застройки на приусадебных участках целесообразно применение плодовых деревьев  и  ягодных  кустарников.

В формировании зеленых насаждений поселка учтены микрокли-матические условия среды проживания, необходимость защиты от перегрева, а  так же от суховеев, холодных ветров, необходимость проведения работ по водоотведению на больших территориях. Учитывая достаточно жесткие климатические и  почвенные  условия, необходимо обеспечить механизированные  уход  и  полив  новых  посадок.

Устойчивое развитие территории поселения может быть достигнуто в плане озеленения только при максимальном разнообразии в видовом и ландшафтном отношении. Поэтому  следует  стремится не только к разнообразию видов растений, но  и к различным формам озеленения: вертикальное, и террасное озеленение, развитию газонов, кустарников, цветников.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему  прибрежных  территорий, улучшит  её  состояние.

В таблице 19 представлен баланс территорий зеленых насаждений поселка  Двубратский.

Баланс  территорий  зеленых  насаждений

поселок  Двубратский

Таблица 19

| № п/п | Вид зеленых насаждений | % озелене-ния | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь терри-тории всего, га | Площадь терри-тории озелене-ния га | Площадь терри-тории всего, га | Площадь терри-тории озелене-ния га |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Насаждения общего пользования (парки, скверы, бульвары) | 70 % | 2,14 | 1,50 | 1,44 | 1,01 |
| 2 | Насаждения ограниченного пользования(детский сад, школа, учреждения здравоохранения) | 50 % | 3,34 | 1,67 | 4,60 | 2,30 |
| 3 | Насаждения при административных и общественных учреждениях | 70 % | 1,44 | 1,01 | 3,70 | 2,59 |
| 4 | Насаждения специального назначения | 20 % | 0,40 | 0,08 | 2,21 | 0,44 |
| 5 | Улицы | 20 % | 10,26 | 2,05 | 115,72 | 23,14 |
| 6 | Насаждения промышленно-производственных предприятий и объектов коммунально-складского назначения (в границах станицы) | 20 % | 0,79 | 0,16 | 5,90 | 1,18 |

2.6.  Охрана памятников  историко-культурного  наследия

В настоящее время на территории сельского поселения имеются объекты, находящиеся непосредственно в поселке Двубратский, включенные в государственный реестр памятников истории и культуры и охраняемых государством согласно нормам действующего законодательства нет. В результате обследования выявлены  объекты, представляющие историческую ценность и предлагаемые  к  постановке  на  государственную  охрану.

Подробный перечень объектов содержится в данном в пункте 2.3. Общая оценка историко-культурного наследия:

«Комплекс  зданий  железнодорожной  станции «Двубратский»:

·здание  ж/д  вокзала;

·пакгауз.

Железнодорожная  станция  «Двубратский».

Объекты  археологического  наследия

По существующим данным государственного списка, списка выявленных памятников и материалам  инвентаризации Усть-Лабинского района на территории поселка Двубратского памятники археологии не значатся. В ходе визуального обследования объекты  археологического  наследия  не  обнаружены.

2.7.  Мероприятия  по  обеспечению  пожарной  безопасности  на территории  Двубратского  сельского  поселения

Проектом генерального плана Двубратского сельского поселения, применительно к части территории поселения - территории п.Двубратский предусматривается реконструкция пожарного депо на 2 автомашины, согласно требованиям  приложения  7 НПБ 101-95 – в  центральной  части  населенного пункта.

3. Последовательность  выполнения  и  этапы  реализации  проектных решений

Территориально-планировочная организация поселка Двубратский находится в тесной взаимосвязи  со структурой  Двубратского сельского поселения и Усь-Лабинского района и зависит от сложившихся природно-климатических и экономико-географических особенностей.

При подготовке предложений по проектной организации территории учитывался целый ряд следующих принципиальных факторов:

-	планировочная структура является составной частью планировочной структуры Двубратского сельского поселения и Усть-Лабинского района;

-	предлагаемая открытая планировочная структура позволит свободно развивать район по нескольким планировочным направлениям;

-	совершенствование транспортной и инженерной инфраструктуры;

-	упорядочение систем расселения и межселенного обслуживания;

-	охрану окружающей среды, как с точки зрения создания наиболее благоприятных санитарно-гигиенических условий проживания населения, так и сохранения и рационального использования природных ресурсов;

-	размещение новых видов строительства на оптимальных по градостроительным условиям территориях.

-	сложившееся и прогнозное размещение производительных сил.

Главные положения перспективной планировочной организации развития Двубратского сельского поселения включают в себя:

- дальнейшее развитие существующих планировочных осей;

- формирование урбанизированных территорий;

- четкое функциональное зонирование территории.

Проектные предложения направлены на решение главной проблемы: совершенствование территориальной организации территории за счет ее сбалансированной пространственной организации, рационального размещения производительных сил.

Перспективный планировочный каркас территории формируется сочетанием урбанизированного и природно-экологического каркасов.

Основные урбанизированные оси Двубратского поселения формируются коммуникационными коридорами краевого и районного значения, трассами транспортных коммуникаций, обеспечивающих основные внешние связи поселка Двубратский с остальными поселениями Усть-Лабинского района.

Предлагаемая проектная планировочная структура будет способствовать созданию устойчивой планировочной территории  Двубратского сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральным планом Двубратского сельского поселения, применительно к части территории поселения – поселок Двубратский предложены этапы реализации проектных  решений.

Очередность реализации соответствуют установленным этапам прогнозирования:

Исходный год 				         		2009г.

Первый этап  – I очередь строительства	2019г.

Расчётный срок 			                    2029г.

Отдалённая перспектива		           	2044г.

Ниже  в таблице 20 отражена информация о мероприятиях по реализации проектных  решений, предложенных настоящим проектом, а также последовательность  их  выполнения.

Таблица 20- Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 20 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 20 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Таблица 20 - Последовательность выполнения и

этапы реализации проектных решений - 4 листа

Проектный баланс территории населенных пунктов

В таблице 21 приводится баланс территории поселка Двубратский, в границах (предложение) населенных пунктов с разбивкой по функциональным зонам.

Проведя комплексный анализ территории, и выявив участки, пригодные под освоение, генеральным планом определены проектные  границы и предложения по границам населенного пункта Двубратского сельского поселения и других категорий земель. Проектные границы могут быть поставлены на кадастровый учет после утверждения генерального плана поселения. Предложения по границам населенных пунктов для своей постановки на кадастровый учет требуют определенных действий муниципального образования в области подготовки землеустроительной документации и работы с собственниками, арендаторами и землепользователями земельных участков (размежевание участков, разделения единого землепользования и т. п.).

Изменение целевого использования земель, включенных в границы населенного пункта (сельхозугодья) будет производиться постепенно по мере необходимости освоения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Далее приводится баланс территории на расчетный срок в рамках предложения по границам населенного пункта с разбивкой по функциональным зонам.

Баланс  территории  поселка  Двубратский

Таблица 21

| № п/п | Вид территории | Ед. изм. | Расчетный срок | % | м2/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах, всего | га | 260,63 | 100 | 883,49 |
| 1 | Жилая зона, в том числе: | га | 71,67 | 27,50 | 242,95 |
| 1.1. | Застройка индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками | га | 27,50 |  |  |
| 1.2 | Застройка малоэтажными многоквартирными домами | га | 17,61 |  |  |
| 1.3 | Резервные территории жилой застройки | га | 26,56 |  |  |
| 2 | Общественно-деловая зона | га | 8,30 | 3,18 | 28,14 |
| 2.1 | Учреждения и предприятия обслуживания | га | 3,70 |  |  |
| 2.2 | Образования и здравоохранения | га | 3,50 |  |  |
| 2.3 | Территория физкультурно-спортивных сооружений | га | 1,10 |  |  |
| 3 | Производственные территории | га | 5,90 | 2,26 | 20,0 |
| 3.1 | В том числе резерв производственной зоны | га | 5,43 |  |  |
| 4 | Территории режимных зон | га | 2,63 | 1,01 | 8,92 |
| 5 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур | га | 118,43 | 45,44 | 401,45 |
| 5.1 | Инженерное оборудование | га | 2,71 |  |  |
| 5.2 | Улицы, дороги, проезды, площадки | га | 115,72 |  |  |
| 6 | Рекреационная зона | га | 1,44 | 0,55 | 4,88 |
| 7 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 29,18 | 11,20 | 98,92 |
| 8 | Зона специального назначения | га | 2,21 | 0,85 | 7,49 |
| 9 | Прочие | га | 20,87 | 8,01 | 70,74 |
| 9.1 | Пастбища | га | - |  |  |
| 9.2 | Озеленение вдоль дорог | га | 20,14 |  |  |
| 9.3 | Озеленение предприятий | га | 0,73 |  |  |
|  | Итого | га | 260,63 | 100 | 883,49 |

4.  Основные  технико-экономические  показатели

Таблица 22

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель населенного пункта в установленных границах | га | 6826,66 | 6826,66 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | жилых зон | га | 49,6 | 45,11 |
|  | жилая застройка с приусадебными земельными участками | га | 31,7 | 27,50 |
|  | общественно-деловых зон | га | 4,78 | 8,30 |
|  | производственных зон | га | 252,11 | 5,90 |
|  | зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 156,98 | 118,43 |
|  | зон сельскохозяйственного использования | га | 6360,22 | 6314,91 |
|  | земли фонда перераспределения | га | 6185,42 | 6140,11 |
|  | рекреационных зон | га | 2,14 | 1,44 |
|  | пустыри | га | 0,43 | - |
| 1.2 | Из общей площади земель населенного пункта территории общего пользования | га | 12,40 | 117,16 |
|  | из них: |  |  |  |
|  | зеленые насаждения общего пользования | га | 2,14 | 1,44 |
|  | улицы, дороги, проезды, площади | га | 10,26 | 115,72 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения | чел | 2618 | 2950 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Общая площадь жилищного фонда | тыс. м2 общей площади | 48,0 | 62,6 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 общей площади |  | 7,3 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс. м2 общей площади |  | 40,7 |
| 3.4 | Новое жилищное строительство | тыс. м2 общей площади |  | 21,9 |
| 3.5 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 18,3 | 21,2 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения: | единицы мощности объектов социальной сферы | 3 | - |
| 4.1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 197 | 197 |
| 4.1.2 | Общеобразовательные учреждения | место | 300 | 340 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения: |  | 1 | - |
| 4.2.1 | Поликлиники | посещен.в день | 18 | 54 |
| 4.2.2 | Аптеки | учреждение | 1 | 1 |
| 4.3. | Объекты культурно-досугового назначения: |  | 1 | 2 |
| 4.3.1 | Учреждения клубного типа | зрительское место | 140 | 440 |
| 4.3.2 | Библиотеки | учреждение | 1 | 1 |
| 4.4. | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  | 1 | 1 |
| 4.4.1 | Спортивные залы | м2 зала | 120 | 210 |
| 4.4.2 | Плоскостные спортивные сооружения | м2 | 5750 | 5750 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения и общественного питания: |  | 10 | 2 |
| 4.5.1 | Предприятия розничной торговли | м2 торговой площади | 290 | 885 |
| 4.5.2 | Предприятия общественного питания | место | 60 | 118 |
| 4.6 | Объекты бытового и коммунального обслуживания |  | - | 2 |
| 4.6.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 21 |
| 4.6.2 | Прачечные | кг белья в смену | - | 177 |
| 4.6.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 10 |
| 4.6.4 | Банно-оздоровительные комплексы | место | - | 25 |
| 4.6.5 | Гостиницы | место | - | 18 |
| 4.7. | Организации и учреждения управления |  | - | 1 |
| 4.7.1 | Отделение банков | операц. касса | - | 1 |
| 4.7.2 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 5. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1. | Протяженность улично-дорожной сети | км | 94,78 | 125,96 |
| 6. | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1. | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего, | м3/сут. | 961,83 | 1161,55 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | -«- | 961,83 | 1161,55 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление | л/сут. на 1чел. |  | 200-350 |
|  | в том числе: на хозяйственно-питьевые нужды | л/сут. |  | 200-350 |
| 6.1.3. | Протяженность сетей | м |  | 10386,05 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод – всего, | м3/сут | 830,93 | 1014,05 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | хозяйственно-бытовые | -«- | 830,93 | 1014,05 |
| 6.2.2. | Протяженность сетей самотечной канализации | м | - | 12255,75 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей напорной канализации | м | - | 4683,90 |
| 6.3 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребление тепла | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | млн. Гкал/год | 0,004871 | 0,011390 |
| 6.3.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения – всего, | Гкал/ч | 2,420 | 6,38 |
|  | - в т.ч. ТЭЦ | Гкал/ч | - | - |
|  | - районные котельные | Гкал/ч | 2,420 | 4,57 |
| 6.3.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/ч | - | 1,81 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 2,020 | 2,320 |
| 6.4. | Проводные средства связи |  |  |  |
| 6.4.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения | 100 | 100 |
| 6.4.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | Номеров / на 100 семей | 14 | 100 |
| 6.4.3 | Расчетное количество номеров по сельскому поселению | шт. | 14 | 100 |
|  | в т.ч. по п. Двубратскому | шт. | 866 | 999 |
| 6.5. | Потребность в электроэнергии в год, в том числе: | млн. кВт/ч | 17,1 | 24,2 |
|  | - на производственные нужды | -«- | 3,0 | 6,8 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 14,1 | 17,4 |
| 6.5.1 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год, в том числе: | кВт/ч | 6519 | 8191 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | -«- | 5367 | 5886 |
| 6.5.2 | Источники покрытия электронагрузок | МВт | 10,5 | 13,0 |
| 6.5.3 | Протяжённость сетей - всего, | км | 34,30 | 34,94 |
|  | - сети 35 кВ | км | 22,81 | 22,81 |
|  | - сети 10 кВ | км | 11,49 | 12,13 |
| 6.6 | Удельный вес газа в топливном балансе н/п | % | 80 | 100 |
| 6.6.1 | Потребление газа-всего | млн. м3/год | 2,79 | 6,12 |
|  | - в т.ч. на коммунально-бытовые нужды | -«- | 2,79 | 4,34 |
|  | - на котельные и общественные здания | -»- | - | 1,78 |
| 6.6.2 | Источники подачи газа, |  | ГРС, ШРП | ГРС, ШРП |
| 6.6.3 | Протяженность сетей высокого давления | км | 0,895 | 2,70 2гг86щг2 |
| 7. | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 7.1. | Мусороперерабатывающий завод | ед. | - | - |
|  | Объект предназначенный для организации сбора и вывоза мусора с территории поселения | ед. | - | - |
| 8. | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.1. | Общее количество кладбищ: | шт. | 1 | 2 |
|  | -существующих | га | 1 |  |
|  | -проектируемых | га |  | 1 |